JNEOPALLIUM · SELF-SUPERVISED MAINTENANCE GUARDIAN ПОСІБНИК З РОЗГОРТАННЯ

Посібник з налаштування та розгортання

Завантажте мережу без міток, підключіть телеметрію та зворотний зв'язок операторів і запустіть рекомендаційний скорер у продакшені

Виробничий регламент: як запускач Entry завантажує згенеровану збірку, як налаштувати входи телеметрії та канал зворотного зв'язку, як рекомендації виходять із системи, як безперервне навчання працює без переустановлення та які шлюзи безпеки слід зберігати.

| Документ | Посібник з налаштування та розгортання |
| --- | --- |
| Продукт | Jneopallium Self-Supervised Maintenance Guardian |
| Точка входу | com.rakovpublic.jneuropallium.worker.application.Entry |
| Збірка | model/self-supervised-maintenance |
| Режими | local · http · grpc |
| Безпека | ADVISORY / лише читання |
| Автор | Дмитро Раковський — Харків, Україна |
| Дата | 2 липня 2026 |
| Ліцензія | BSD 3-Clause |

Зміст

1.  Що ви розгортаєте

2.  Передумови

3.  Крок 1 — збірка та IContext

4.  Крок 2 — запустити точку входу

5.  Крок 3 — підключити входи телеметрії

6.  Крок 4 — підключити канал зворотного зв'язку

7.  Крок 5 — куди йдуть рекомендації

8.  Крок 6 — режими розгортання

9.  Крок 7 — безперервне навчання у продакшені

10.  Розкатка: тінь → рекомендація

11.  Експлуатація та моніторинг

12.  Контрольний список безпеки

13.  Усунення несправностей

1  Що ви розгортаєте

Робочий вузол Jneopallium, що приймає телеметрію активів, оцінює кожен кадр через мережу обслуговування без міток і видає рекомендації лише для читання із сімейством несправності та запасом часу. Він також споживає зворотний зв'язок операторів і адаптує власні пороги тривог на місці — без перезапуску, без переустановлення. Він ніколи не керує пристроєм.

Єдине правило, що ніколи не змінюється Ця модель рекомендаційна. Вона радить огляд; вона не планує роботи, не спрацьовує блокуванням і не рухає виконавчий механізм. Жорсткий шар безпеки лишається цілком поза навченим шляхом.

2  Передумови

JDK 17 і зібраний артефакт worker (worker-1.0-SNAPSHOT.jar) або ваш упакований JAR моделі.

Навчена збірка з посібника з навчання у model/self-supervised-maintenance/.

Джерело телеметрії (OPC UA чи MQTT) та, для навчання, джерело зворотного зв'язку (подія UI/CMMS, яку позначає оператор).

Записуване сховище для збереженого стану нейронів (щоб навчання переживало перезапуски).

3  Крок 1 — збірка та IContext

Розгортувана модель — це каталог збірки. production-context.json — це IContext, який десеріалізує запускач; його ключові записи:

| Ключ IContext | Значення / зміст |
| --- | --- |
| configuration.input.layermeta | п'ять шарів (0–4) |
| neuronnet.classes | чотири класи нейронів ssmaint (перевіряються на старті) |
| input.inputs | джерело AssetTelemetrySignal (OPC UA / MQTT) |
| outputAggregator | куди записуються рекомендації (JSONL / Kafka / MQTT) |
| storage.json | model/self-supervised-maintenance (збережений стан) |
| processing.frequency.map / slowfast.ratio | каданс швидкої телеметрії проти повільного зв'язку |
| isteacherstudying=false, discriminatorsAmount=0, infiniteRun=true | цикл рекомендаційного висновку |
| safetyMode / advisoryOnly | ADVISORY / true — примусово |

Запускач перевіряє neuronnet.classes на старті й швидко падає, якщо класу бракує — тож хибно налаштована збірка ніколи не стартує наполовину.

4  Крок 2 — запустити точку входу

java -cp worker-1.0-SNAPSHOT.jar \ com.rakovpublic.jneuropallium.worker.application.Entry \ local <model-jar-url> <IContext-class> \ worker/src/main/resources/model/self-supervised-maintenance/production-context.json

Runner десеріалізує IContext, завантажує ваш JAR моделі через завантажувач класів JAR, обирає IApplication для вибраного режиму й починає цикл висновку. Далі — телеметрія на вході, рекомендації на виході.

5  Крок 3 — підключити входи телеметрії

Зіставте живі теги кожного активу з AssetTelemetrySignal на такт: вісім каналів сенсорів плюс цілочисельний режим роботи. Використовуйте стандартні промислові входи:

OPC UA — OpcUaMeasurementInput для тегів процесу (тиск, витрата, температура, потужність, положення клапана).

MQTT / Sparkplug B — MqttMetricInput для IIoT-шлюзів і потоків вібрації/акустики.

Виведіть режим зі смуги навантаження чи потужності, якщо не публікуєте його напряму.

Правильно задайте назви сенсорів Ваги відновлення прив'язані до назв сенсорів. Зіставлення тег→сенсор має точно збігатися з sensorOrder у шарі 1, інакше залишки безглузді. Перевірте зіставлення один раз при введенні в експлуатацію.

6  Крок 4 — підключити канал зворотного зв'язку

Саме це змушує модель вдосконалюватися. Коли оператор виносить вердикт щодо рекомендації у вашому UI, CMMS чи SIEM, опублікуйте OperatorFeedbackSignal, що несе: актив, сімейство несправності, підтверджено / хибне, особу оператора та значення зсуву домену, спостережене коли рекомендація спрацювала (щоб адаптер міг заморозитися під час новизни). Зворотний зв'язок працює на повільному циклі; він не мусить бути в реальному часі.

Підтверджені рекомендації трохи послаблюють поріг цього сімейства.

Хибні рекомендації підвищують його — обмежено й з обмеженням частоти.

Слід приймати лише автентифікований зворотний зв'язок оператора; позначайте походження для аудиту.

7  Крок 5 — куди йдуть рекомендації

Рекомендації виходять через IOutputAggregator, який створює середовище виконання. Оберіть під майданчик:

| Агрегатор | Використання |
| --- | --- |
| JsonlResultAggregator | прийом у файл/SIEM, найпростіше перше розгортання |
| KafkaAdvisoryOutputAggregator | потік у корпоративну шину / історіан |
| MqttAdvisoryOutputAggregator | публікація назад у IIoT-брокер / дашборд |

Кожен MaintenanceAdvisorySignal несе актив, сімейство несправності, тяжкість, оцінений запас часу, невизначеність і зрозумілу людині рекомендацію. advisoryOnly завжди true на дроті.

8  Крок 6 — режими розгортання

| Режим | Форма | Коли |
| --- | --- | --- |
| local | один вузол в одному JVM | установка, комірка, крайовий вузол |
| http | майстер + HTTP-вузли | кілька ліній, централізована координація |
| grpc (client/master) | майстер + gRPC-вузли | більші парки, менша затримка |

Модель однакова в усіх режимах; змінюються лише транспорт і топологія вузлів. Почніть з local, масштабуйтеся, коли кількість активів того вимагає.

9  Крок 7 — безперервне навчання у продакшені

Навчання під час роботи живе у стані нейронів і зберігається в storage.json, тож переживає перезапуски без перезбирання. Рекомендована дисципліна для розвитку чогось важчого за пороги — «чемпіон/претендент»:

чемпіон (поточний, стабільний) видає рекомендації;

претендент адаптується на зібраному зворотному зв'язку в тіні;

просувайте претендента лише коли він перевершує чемпіона за незалежними наслідками (реальні наряди / підтверджені відмови), і зберігайте знімок чемпіона для миттєвого відкату.

Переустановлення не потрібне Адаптація порогів застосовується на місці через ThresholdUpdateSignal у робочий шлюз. Просування претендента — внутрішня, аудитована заміна стану, а не переустановлення JAR.

10  Розкатка: тінь → рекомендація

Тінь (тижні 1–n). Рекомендації записуються, але не показуються операторам; ви вивчаєте частку хибних спрацювань і даєте базовим рівням усталитися. Зворотний зв'язок усе одно можна збирати з реальних наслідків.

Рекомендація (запуск). Оператори бачать рекомендації й виносять вердикти; цикл зворотного зв'язку починає знижувати зайві тривоги.

Автономної стадії немає. Модель ніколи не виходить за межі рекомендації.

11  Експлуатація та моніторинг

Відстежуйте частку хибних спрацювань за сімейством і переконайтесь, що вона спадає в міру накопичення зворотного зв'язку.

Слідкуйте за зсувом домену / невизначеністю; зростання означає, що установка відійшла від навчального вікна — заплануйте перепасування (посібник з навчання).

Робіть знімки збереженого стану нейронів за розкладом, щоб просування можна було відкотити.

Сигналізуйте про скорочення запасу часу виявлення — рекомендації, що спрацьовують надто близько до відмови, натякають на потребу уваги до тренду чи порогів.

12  Контрольний список безпеки

advisoryOnly дорівнює true й не може бути вимкнено (інваріант SsMaintConfig).

Жоден вихідний шлях не сягає виконавчого механізму; блокування й жорсткий шлюз безпеки поза цією моделлю.

Зворотний зв'язок автентифіковано й позначено походженням; адаптація замерзає під час зсуву домену.

Збережений стан має знімки; просування претендентів аудитуються й оборотні.

13  Усунення несправностей

| Симптом | Ймовірна причина | Виправлення |
| --- | --- | --- |
| Швидке падіння на старті | невідповідність neuronnet.classes / збірки | Перегенерувати збірку |
| Залишки безглузді | неправильне зіставлення тег→сенсор | Узгодити з sensorOrder шару 1 |
| Пороги не рухаються | зворотний зв'язок не надходить / заморожено | Перевірити підключення й зсув |
| Навчання втрачено при перезапуску | стан не збережено | Задати записуване storage.json |

Розгорніть у тіні, підключіть зворотний зв'язок, дивіться, як частка хибних спрацювань спадає — і ніколи не виводьте це за межі рекомендації. Шар безпеки детермінований і живе поза моделлю, як і має бути.