Побудова моделей з CANopen та Jneopallium

Посібник користувача

Промислова CAN-шина · стеля дорадча · заборонений індекс + allow-list захист

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[CANopen](https://www.can-cia.org/) — це higher-layer протокол, що сидить поверх CAN (Controller Area Network) і структурує його в придатний application-протокол. Сам CAN — це physical і data-link шар, що був домінуючою in-vehicle шиною з кінця 1980-х — сучасні автомобілі несуть десятки CAN-сегментів на автомобіль, сучасні промислові машини wire'ять десятки drives, IO-модулів і сенсорів на shared CAN-шини, а сучасні battery management systems (BMS) говорять CAN з рештою системи. CANopen, який підтримує CAN in Automation (CiA), надає модель Object Dictionary, device-профілі (CiA-401 generic I/O, CiA-402 drives і motion control, CiA-418 battery packs) і PDO/SDO communication patterns, що перетворюють сирі CAN-фрейми у структуровану device-модель.

CANopen-міст з'єднує Jneopallium з промисловими CAN-мережами. Він говорить CAN-фрейми через два transport-варіанти — Linux SocketCAN для нативних Linux-host'ів на реальних промислових контролерах і USB-CAN dongles (PEAK PCAN-USB, Kvaser, Intrepid) для cross-platform розробки й лабораторної роботи. Міст парсить EDS (Electronic Data Sheet) файли при старті для валідації Object Dictionary шляхів, підписується на TPDO (Transmit PDO) повідомлення для cyclic data, підтримує SDO (Service Data Object) reads для non-cyclic queries і публікує дорадчі рекомендації як TPDO writes лише в allow-listed OD-індекси. Декодовані значення стають типізованими Jneopallium-сигналами: ProprioceptiveSignal для CiA-402 drive states (encoder position, velocity, torque), MeasurementSignal для generic CiA-401 I/O і sensor PDOs, EnergySignal для CiA-418 battery pack metrics, BatchStateSignal для drive state-machine snapshots (statusword decoded), і AlarmSignal для bridge-level liveness чи fault events.

Міст дорадчий за структурною стелею. Це перший міст у каталозі з двошаровим write-захистом:

По-перше, hard-coded forbidden OD index list відхиляє записи в safety-critical індекси безумовно. Поточний набір — FORBIDDEN_WRITE_OD_INDICES = { 0x6040 } — CiA-402 controlword. Автономні cyclic writes у controlword armed би drive без external supervision; міст структурно не може цього робити незалежно від будь-якої іншої конфігурації. Write-binding, що націлюється на 0x6040, провалює завантаження з IllegalArgumentException і повідомленням, що називає 13-CANOPEN.md §3, §5.

По-друге, per-node write-index allow-list звужує поверхню далі. Кожна write-binding має задовольняти writeIndexAllowList[nodeId].contains(odIndex), навіть якщо OD-індекс не в forbidden list. Оператор, що розгортає міст, оголошує per-node, які індекси advisory-writable у YAML; bindings, що націлюються на un-allow-listed (nodeId, odIndex) пари, провалюють завантаження з повідомленням, що називає 13-CANOPEN.md §6. Це "структурний захист" §10 R3: кожен advisory write має пройти два незалежні gates. Forbidden list hard-coded; allow-list operator-declared per deployment. Разом вони роблять випадково автономне керування мотором чи гальмом структурно неможливим.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, налаштувати міст проти CAN-шини (реальна промислова лінія чи virtual development CAN), парсити EDS-файли, спроєктувати PDO read bindings і structurally-defended advisory write bindings, перевірити від початку до кінця та зрозуміти регуляторну позицію. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має принаймні базове знайомство з концепціями CANopen (Object Dictionary, PDO/SDO transfers, CiA-402 statusword/controlword, NMT states, EDS-файли).

# 2. Шість правил, які слід засвоїти перш ніж писати код

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0, спеціалізовані для CANopen:

- Жодного raw запису в safety-critical OD-індекс звідки завгодно. Hard-coded FORBIDDEN_WRITE_OD_INDICES set відхиляє 0x6040 (controlword) при завантаженні конфігурації безумовно. Майбутні додавання до set (DSP-402 mode of operation 0x6060, torque-limited modes тощо) розширюють безумовний захист. Немає змінної середовища, немає прапора, немає test-mode bypass.

- Per-node allow-listing обов'язковий для кожного advisory write. Навіть non-forbidden індекси мають бути на writeIndexAllowList[nodeId]. Оператор оголошує allow-list per deployment; bindings поза allow-list провалюють завантаження. Це робить operator-side safety analysis явною й переглядальною.

- Блокування мають лише дорадчу авторитетність. Drive-side hardware interlock (E-stop button, limit switch wired to the drive) залишається primary. HarmVetoSignal від Jneopallium стає advisory write у operator-configured advisory OD-індекс (зазвичай параметр, який читає safety PLC); він не може прямо disarm a drive — ця авторитетність живе в сертифікованій safety-логіці на самому drive чи на окремому safety PLC.

- Кожен CAN-фрейм, кожна SDO-транзакція і кожен advisory write створюють запис аудиту. Записи покривають decoded PDOs, SDO timeouts, NMT state changes, EMCY (emergency) frames, allow-list rejections у runtime і bus-off events. Лише локальний JSONL — operator-side bus tracing (PCAN-View, candump, CANalyzer) залишається source of truth для bus traffic.

- Якість поширюється. PDO-фрейми не несуть явну якість, але heartbeat-derived liveness виробляє Quality.UNCERTAIN на застарілих даних (heartbeat не в сконфігурованому вікні) і Quality.BAD коли node drops до NMT pre-operational чи stopped state. EMCY-фрейми також downgrade quality.

- Мітки часу настінного годинника походять з receive side. CAN-фрейми не несуть мітки часу; міст штампує їх у момент отримання з SocketCanClientService чи UsbCanClientService. Для застосунків, що потребують tighter sync, hardware-side time-stamping на CAN-контролері кращий — operator-side configuration.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Міст використовує Java-записи, java.nio.ByteBuffer для frame encoding і javax.xml.stream (StAX) для EDS-парсингу.

- Maven 3.9 або новіший.

- CAN-шина, доступна з host. Два шляхи:

- SocketCAN (Linux-native) — vcan0 для розробки на Linux-host без обладнання, чи реальний can0 / can1 інтерфейс на промислових контролерах. Потребує пакет can-utils на host і правильно сконфігурований kernel CAN-модуль. Міст використовує [JNA](https://github.com/java-native-access/jna) (Java Native Access), щоб викликати SocketCAN system calls — виробничі розгортання додають net.java.dev.jna:jna-platform у модуль розгортання.

- USB-CAN dongle (cross-platform) — PEAK PCAN-USB, Kvaser Leaf, Intrepid neoVI. Міст постачає абстрактний UsbCanClientService, який виробничі розгортання спеціалізують per vendor SDK. Корисно для Windows/macOS розробки і для промислових розгортань, де SocketCAN не варіант.

- EDS (Electronic Data Sheet) файл на node, постачений vendor пристрою. Парсер використовує лише OD index → object name мапування; vendor-specific поля ігноруються. Без EDS міст fallback'ить на сирі index numbers у логах — придатно, але важче читати.

- Для оперативного розгортання в реальній промисловій клітинці: safety analysis за IEC 62061 / ISO 13849 (залежно від cell classification), interlock validation і maintenance-of-changes процес. Жодне з цього не є software-залежністю, але всі необов'язкові для будь-якого розгортання, де міст може впливати на мотор, гальмо чи BMS.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

CANopen-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

Для SocketCAN-backed розгортань додайте JNA у ваш модуль розгортання (не worker):

<dependency> <groupId>net.java.dev.jna</groupId> <artifactId>jna-platform</artifactId> <version>5.14.0</version> <scope>runtime</scope> </dependency>

Для USB-CAN dongles додайте vendor SDK у ваш модуль розгортання — зазвичай як JAR, наданий виробником dongle. Міст залишається необізнаним, який SDK ви використовуєте; ви постачаєте підклас UsbCanClientService, що делегує в Java API vendor'а.

# 5. Архітектура

Міст вводить шістнадцять класів у worker.bridge.canopen:

┌──────────────────────────────────┐ CAN-фрейми (PDO/SDO/NMT/EMCY) │ Сегмент CAN-шини │ ────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Node 1: drive (CiA-402) │ │ │ OD 0x6040: controlword [W*] │ │ │ OD 0x6041: statusword [R] │ │ │ OD 0x6064: actual position │ │ │ OD 0x606C: actual velocity │ │ │ │ │ │ Node 2: IO-модуль (CiA-401) │ │ │ OD 0x6000: digital inputs │ │ │ │ │ │ Node 3: BMS (CiA-418) │ │ │ OD 0x9000: state-of-charge │ │ │ │ ◀──── advisory writes ──────────│ │ [W*] = заборонений індекс │ (лише allow-listed індекси) │ └──────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ CanopenClientService │ │ • SocketCAN чи USB-CAN транспорт │ │ • EDS parser output │ │ • per-node heartbeat tracking │ │ • PDO decoder pipeline │ │ • SDO request/response state mach. │ │ • per-binding signal queues │ │ • runtime allow-list re-check │ └─┬─────────┬──────────┬────────┬──────┘ │ │ │ │ ┌──────────────▼─┐ ┌─────▼────┐ ┌───▼────┐ ┌─▼─────────────┐ │ CanopenMeas │ │ Canopen │ │ Canopen│ │ CanopenEvent │ │ urementInput │ │ StateInp │ │ Telem? │ │ Input │ │ (Measurement │ │ (Batch- │ │ (Pro- │ │ (Alarm: │ │ + Energy) │ │ State) │ │ prio) │ │ EMCY, NMT) │ └────────────────┘ └──────────┘ └────────┘ └───────────────┘ ▼ [Стандартний конвеєр Jneopallium] ▼ CanopenAdvisoryOutputAggregator │ │ - Forbidden-index runtime re-check │ - Allow-list runtime re-check │ - Clamp + rate-limit │ ▼ CanopenClientService.send() │ ▼ CanopenAuditOutput (JSONL, локально)

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| CanopenBridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Відхиляє forbidden OD-індекси і un-allow-listed (nodeId, odIndex) пари при завантаженні конфігурації. |
| CanopenBridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| EdsParser | Читає .eds-файли. Виставляє мапування OD index → object name + type. Vendor-specific поля ігноруються. |
| ObjectDictionaryEntry | Розв'язаний OD-запис — index, subindex, type, name, mapped-to PDO source. |
| CanFrame | Незмінний CAN-frame value type — CAN id, data, dlc, timestamp. |
| CanopenNodeBinding | Розв'язана per-node binding identity. |
| CanopenSignalMapper | Чисті функції. Декодує PDO/SDO/EMCY-фрейми → типізовані сигнали. |
| AbstractCanopenClientService | Base class для transport-specific client-реалізацій. |
| SocketCanClientService | Виробничий: Linux SocketCAN через JNA. |
| UsbCanClientService | Виробничий: абстрактна база для USB-CAN dongle SDKs. |
| CanopenClientService | Top-level lifecycle owner. Будує правильний concrete service per canBus.type. |
| CanopenMeasurementInput | IInitInput. Дренує MEASUREMENT і EFFICIENCY bindings (generic I/O + BMS metrics). |
| CanopenStateInput | IInitInput. Дренує BATCH_STATE bindings (CiA-402 statusword decoded). |
| CanopenEventInput | IInitInput. Дренує ALARM bindings (EMCY, NMT state changes, bus-off). |
| CanopenAdvisoryOutputAggregator | IOutputAggregator. Кодує сигнали → CAN-фрейми. Повторно перевіряє forbidden index + allow-list у runtime. |
| CanopenAuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит. |

Нотатка про input split: у v1 немає окремого класу CanopenTelemetryInput — proprioceptive joint-state signals з CiA-402 drives обробляються CanopenMeasurementInput разом з generic measurement bindings, з mapper'ом, що обирає signal class per signalKind. Розділення можна додати в майбутній версії, якщо per-input neuron-attachment ergonomics warrant.

# 6. Двоgate write-захист

CANopen-міст має унікально шарований write-захист, відповідний для safety surface протоколу. Кожен advisory write має пройти два незалежні gates при завантаженні конфігурації, плюс runtime re-check на кожному send.

Gate 1 — Hard-coded forbidden OD-індекси. Набір CanopenBridgeConfig.FORBIDDEN_WRITE_OD_INDICES — { 0x6040 } — CiA-402 controlword. Controlword — це індекс, що використовується для arm, disarm, fault-reset і command motion на CiA-402 drive. Автономні cyclic writes у нього armed би drive без external supervision — точно той failure mode, який структурний захист запобігає. Набір hard-coded у джерелі; розширення (наприклад, до 0x6060 mode of operation під певними конфігураціями) потребує code change і re-release.

Gate 2 — Per-node allow-list. Оператор оголошує writeIndexAllowList: { 0x21: [0x607A, 0x60FF], 0x22: [0x6071] } per deployment. Кожна write-binding має задовольняти writeIndexAllowList[nodeId].contains(odIndex). Bindings поза allow-list провалюють завантаження з повідомленням, що називає binding, (nodeId, odIndex) пару і секцію специфікації.

Обидва gates при завантаженні конфігурації. Runtime додатково перевіряє обидва в CanopenAdvisoryOutputAggregator.save(): навіть якщо майбутній шлях коду обходить config-load перевірку (programmatic construction, serialization round-trips, refactors), runtime guard усе ще кидає. При коректній конфігурації runtime check ніколи не спрацьовує.

Кумулятивний ефект: розгортання Jneopallium не може за жодної конфігурації, у жоден момент писати в:

- 0x6040 controlword на будь-якій ноді (gate 1, безумовно).

- Будь-яку (nodeId, odIndex) пару, яку оператор явно не allow-list'нув (gate 2, operator-declared).

Allow-list оператора — це operator-side safety analysis, закодований у YAML. Рев'юер, що аудитує YAML, може побачити точно, які індекси AI дозволено advisorily писати per node. Список короткий і явний за наміром — narrow allow-lists легше переглядати, ніж широкі.

# 7. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через CanopenBridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true.

## 7.1 Схема

Конфігурація має дев'ять ключів верхнього рівня.

- canBus — transport type (SOCKETCAN чи USB_CAN), interface name, bitrate.

- nodes — список CANopen-нод на шині, кожна з id, name і опціональним шляхом EDS-файлу.

- reads — список PDO/SDO read bindings.

- events — список event read bindings (EMCY, NMT state тощо).

- writes — список advisory write bindings.

- writeIndexAllowList — обов'язковий per-node allow-list записувальних OD-індексів.

- audit — шлях до локального JSONL-файлу аудиту.

- perTagSafetyMode — per-binding SHADOW / ADVISORY. AUTONOMOUS відхилено при завантаженні.

- tickInterval — каденс тактів worker'а. За замовчуванням PT0.25S.

## 7.2 Мінімальний приклад — димовий тест virtual CAN

Найменша корисна конфігурація. Використовує Linux vcan0 virtual CAN interface, одну ноду з однією read-binding, без записів. Підходить як перша інтеграційна перевірка.

canBus: type: SOCKETCAN interface: "vcan0" bitrate: 500000 nodes: - id: 0x21 name: "drive-axis-1" edsFile: "/etc/jneopallium/eds/axis1.eds" reads: - bindingId: "AXIS1-POS" nodeId: 0x21 odIndex: 0x6064 # CiA-402 position actual value odSubindex: 0x00 pdoSource: TPDO1 signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "AXIS.1.POS" events: [] writes: [] writeIndexAllowList: {} audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/canopen-audit.jsonl" tickInterval: "PT0.1S"

## 7.3 Приклад, наближений до виробничого — multi-node з advisory writes

Більш суттєвий конфіг: SocketCAN-лінія з трьома нодами (CiA-402 drive, CiA-401 I/O module, CiA-418 BMS), TPDO bindings для proprioceptive, measurement і energy сигналів, плюс дві advisory write-binding на drive (target position 0x607A і target velocity 0x60FF — обидві мають з'являтися в allow-list).

canBus: type: SOCKETCAN interface: "can0" bitrate: 1000000 nodes: - id: 0x21 name: "drive-axis-1" edsFile: "/etc/jneopallium/eds/axis1.eds" - id: 0x40 name: "io-module" edsFile: "/etc/jneopallium/eds/io-module.eds" - id: 0x50 name: "bms-pack-1" edsFile: "/etc/jneopallium/eds/bms-pack.eds" reads: - bindingId: "AXIS1-POS" nodeId: 0x21 odIndex: 0x6064 pdoSource: TPDO1 signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "AXIS.1.POS" - bindingId: "AXIS1-VEL" nodeId: 0x21 odIndex: 0x606C pdoSource: TPDO1 signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "AXIS.1.VEL" - bindingId: "AXIS1-STATE" nodeId: 0x21 odIndex: 0x6041 # statusword pdoSource: TPDO1 signalKind: BATCH_STATE signalTag: "AXIS.1.STATE" - bindingId: "IO-DI" nodeId: 0x40 odIndex: 0x6000 # CiA-401 digital inputs pdoSource: TPDO1 signalKind: MEASUREMENT signalTag: "IO.DI" - bindingId: "BMS-SOC" nodeId: 0x50 odIndex: 0x9000 # CiA-418 state-of-charge pdoSource: TPDO2 signalKind: EFFICIENCY signalTag: "BMS.SOC" events: - bindingId: "AXIS1-EMCY" nodeId: 0x21 eventType: EMCY signalTag: "AXIS.1.EMCY" - bindingId: "AXIS1-NMT" nodeId: 0x21 eventType: NMT signalTag: "AXIS.1.NMT" writes: - bindingId: "AXIS1-TARGET-POS" nodeId: 0x21 odIndex: 0x607A # CiA-402 target position — allow-listed нижче signalTag: "AXIS.1.RECOMMEND.POS" minClampValue: -1000000.0 maxClampValue: 1000000.0 - bindingId: "AXIS1-TARGET-VEL" nodeId: 0x21 odIndex: 0x60FF # CiA-402 target velocity — allow-listed нижче signalTag: "AXIS.1.RECOMMEND.VEL" minClampValue: -10000.0 maxClampValue: 10000.0 writeIndexAllowList: 0x21: - 0x607A - 0x60FF audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/canopen-audit.jsonl" perTagSafetyMode: AXIS1-TARGET-POS: ADVISORY AXIS1-TARGET-VEL: ADVISORY tickInterval: "PT0.05S"

Зверніть увагу, що writeIndexAllowList перелічує точно дві індекси, які розгортання має намір advisorily писати. Додавання будь-якої іншої write-binding (наприклад, 0x6071 target torque) провалює завантаження, доки allow-list не оновлено. І жодне listing не може коли-небудь розблокувати 0x6040 — це робота gate 1.

## 7.4 Довідник полів

canBus.type — SOCKETCAN чи USB_CAN. SocketCAN — універсальний вибір на Linux виробничих host'ах; USB-CAN — для cross-platform розробки і для промислових розгортань, де SocketCAN не варіант.

canBus.interface — OS-level interface name. Для SocketCAN: vcan0, can0, can1. Для USB-CAN: vendor-specific identifier (наприклад, PCAN_USBBUS1 для PEAK).

canBus.bitrate — bus bitrate у bits per second. 1 Mbps типовий для промислових клітинок; 500 kbps для long bus runs чи high-noise environments; 125 kbps для legacy systems.

nodes[].id — CANopen node id (1-127). Conventionally written у hex (0x21 = 33). Cycles не повинні містити duplicate node ids.

nodes[].edsFile — локальний шлях до EDS-файлу. Опціональний, але рекомендований; без нього міст логує сирі OD-індекси замість імен.

reads[].odIndex / odSubindex — (index, subindex) пара в Object Dictionary. Subindex за замовчуванням 0.

reads[].pdoSource — PDO, що несе це значення: TPDO1, TPDO2, TPDO3, TPDO4 чи SDO для acyclic reads. Cyclic data завжди має використовувати TPDOs; SDO — для occasional configuration reads.

reads[].signalKind — одне з PROPRIOCEPTIVE (CiA-402 drive state), MEASUREMENT (generic I/O), EFFICIENCY (CiA-418 BMS), BATCH_STATE (CiA-402 statusword decoded) або ALARM.

writes[].odIndex — OD-індекс для запису. Має пройти gate 1 (не на FORBIDDEN_WRITE_OD_INDICES) і gate 2 (в writeIndexAllowList[nodeId]).

writes[].minClampValue / maxClampValue — pre-write clamps, що застосовує агрегатор. Значення поза діапазоном переміщуються до найближчої межі й аудитуються.

writeIndexAllowList — обов'язковий для будь-якого розгортання з writes:. Ключі — node ids; значення — списки allow-listed OD-індексів для тієї ноди. Bindings поза allow-list провалюють завантаження.

perTagSafetyMode ключі — bindingId. Легальні значення: SHADOW, ADVISORY. AUTONOMOUS відхилено з IllegalArgumentException при завантаженні — структурна стеля ADVISORY.

tickInterval — каденс тактів worker'а. Cyclic PDOs на 1 ms типовий промисловий cycle rate потребують tickInterval: PT0.001S на worker-стороні; повільніші процеси можуть використовувати довші інтервали.

# 8. Підключення Java-сторони

Мінімальний драйвер:

package com.example.cell; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenAdvisoryOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenBridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenEventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenMeasurementInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenSignalMapper; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.CanopenStateInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.canopen.EdsParser; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import java.nio.file.Path; public final class CanopenBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML. Forbidden-index і allow-list rejections відбуваються тут. CanopenBridgeConfig cfg = CanopenBridgeConfigLoader.load( Path.of("canopen-bridge.yml")); // 2. Парсимо EDS-файли. Опціонально, але рекомендовано. EdsParser.Catalog edsCatalog = EdsParser.parseAll(cfg.nodes()); // 3. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new CanopenAuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 4. Будуємо signal mapper. CanopenSignalMapper mapper = new CanopenSignalMapper(cfg, edsCatalog); // 5. Будуємо client service. Фабрика обирає SocketCAN чи USB-CAN // транспорт на основі canBus.type. CanopenClientService svc = CanopenClientService.build( cfg, mapper, audit); // 6. Start: відкриваємо CAN-інтерфейс, реєструємо PDO decoders, // надсилаємо NMT operational, щоб привести ноди в PDO-active state. svc.start(); try { // 7. Будуємо входи. Три за родиною сигналів. CanopenMeasurementInput meas = new CanopenMeasurementInput( "canopen-meas", svc); CanopenStateInput state = new CanopenStateInput( "canopen-state", svc); CanopenEventInput events = new CanopenEventInput( "canopen-events", svc); // 8. Будуємо агрегатор. Runtime forbidden-index + // allow-list re-checks спрацьовують всередині send(). CanopenAdvisoryOutputAggregator agg = new CanopenAdvisoryOutputAggregator(cfg, svc, audit); // 9. Реєструємо в worker'і. worker.registerInput(meas); worker.registerInput(state); worker.registerInput(events); worker.registerOutputAggregator(agg); worker.run(); } finally { svc.close(); } } } }

Три нотатки варто підкреслити. Три входи за родиною сигналів. Measurement (generic I/O + BMS energy), state (CiA-402 statusword-decoded snapshots), events (EMCY + NMT alarms). Відрізняється від MAVLink split, бо CANopen surface має структурно іншу форму — CiA-402 statusword багатий достатньо, щоб заслуговувати власний вхід. `CanopenClientService.build()` — фабрика. Вона обирає SocketCanClientService чи UsbCanClientService на основі canBus.type. Застосунок не бачить різниці. Runtime defence всередині `send()`. При коректній конфігурації ніколи не спрацьовує; захист в глибину гарантує, що він ловить будь-який programmatic-construction shortcut, що обійшов gate 1 чи gate 2 при завантаженні конфігурації.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що читати

Для типового промислового CANopen-розгортання:

- CiA-402 drive states з кожної осі — actual position (0x6064), actual velocity (0x606C), actual torque (0x6077), statusword (0x6041). Мапте до PROPRIOCEPTIVE і BATCH_STATE.

- Generic I/O modules — digital inputs (0x6000), digital outputs (0x6200), analog inputs (0x6401). Мапте до MEASUREMENT.

- Battery management systems — state-of-charge (0x9000), pack voltage (0x9001), pack current (0x9002), cell temperatures. Мапте до EFFICIENCY.

- Drive EMCYs — emergency events з кожного drive. Мапте до ALARM через eventType: EMCY.

- NMT state changes — operational, pre-operational, stopped. Мапте до ALARM через eventType: NMT.

## 9.2 Мапування OD index → signal class

Mapper обробляє signal kinds згідно з signalKind конфігом binding:

| `signalKind` | Клас сигналу | Типове OD-джерело |
| --- | --- | --- |
| PROPRIOCEPTIVE | ProprioceptiveSignal | CiA-402 0x6064 (position), 0x606C (velocity), 0x6077 (torque) |
| MEASUREMENT | MeasurementSignal | CiA-401 0x6000 (DI), 0x6200 (DO), 0x6401 (AI) |
| EFFICIENCY | EnergySignal | CiA-418 0x9000+ (BMS metrics) |
| BATCH_STATE | BatchStateSignal | CiA-402 0x6041 statusword, декодований у state-machine state |
| ALARM | AlarmSignal | EMCY, NMT (через eventType) |

Statusword decoding перетворює 16 bits of state у структурований state-machine snapshot: NOT_READY_TO_SWITCH_ON, SWITCH_ON_DISABLED, READY_TO_SWITCH_ON, SWITCHED_ON, OPERATION_ENABLED, QUICK_STOP_ACTIVE, FAULT_REACTION_ACTIVE, FAULT. Це корисніше за raw integer signals — нейрони, що міркують про drive state, можуть match'ити на enum values.

## 9.3 Додавання advisory write

Процедура (в operator-controlled порядку):

- YAML — оновлення allow-list. Додайте (nodeId, odIndex) пару до writeIndexAllowList. Це operator's safety-analysis declaration.

- YAML — write binding. Додайте writes:-запис із clamp values, відповідними для physical units OD (motor revolutions, mm тощо).

- YAML — починайте з SHADOW. perTagSafetyMode: { NEW-WRITE: SHADOW }. Audit-only.

- Спостерігайте SHADOW протягом періоду спостереження. Перегляньте JSONL аудиту. Перевірте, що запропоновані значення розумні per cell's safety envelope.

- Підвищіть до ADVISORY. Відредагуйте YAML, перезапустіть. Записи течуть у drive's allow-listed index. Сам drive, safety PLC чи operator's HMI вирішує, що робити з advisory value.

Кроку AUTONOMOUS не існує. Стеля мосту структурно ADVISORY.

## 9.4 Чому controlword заборонений

Серед CANopen-індексів, 0x6040 уніакально hazardous. Це індекс, що командує CiA-402 drive:

- Switch on (0x0007).

- Enable operation (0x000F).

- Quick stop (0x0002).

- Disable voltage (0x0000).

- Fault reset (0x0080).

- Halt (set bit 8 of an otherwise valid command).

Cyclic autonomous writer to 0x6040 ефективно має повне керування мотором. Safety case для будь-якого AI-on-CANopen розгортання не може включати автономне керування цього індексу без того, щоб сам AI став safety-critical component — що потребувало б IEC 62061 / ISO 13849 сертифікації AI, величезного тягаря, який міст не бере і не повинен брати на себе. Hard-coding 0x6040 у forbidden set тримає AI's роль advisory незалежно від того, що YAML чи runtime могли б спробувати.

Якщо майбутнє розгортання легітимно потребує structured drive arming (наприклад, для дослідницького робота в закритій клітинці з redundant safety interlocks), це окремо сертифікований canopen-control міст із власним safety case — не flag flip на цьому.

# 10. Алгоритм дорадчого виходу

Коли worker викликає CanopenAdvisoryOutputAggregator.save(), для кожного сигналу:

- Знаходить write-binding за signalTag. UNBOUND → audit REJECTED reason=UNBOUND_SIGNAL_TYPE. Без send.

- Знаходить per-tag режим безпеки. SHADOW → audit REJECTED reason=SHADOW_MODE. Без send.

- Runtime gate 1 — повторно перевіряє OD-індекс проти FORBIDDEN_WRITE_OD_INDICES. Якщо forbidden → audit REJECTED reason=FORBIDDEN_INDEX_RUNTIME. Без send. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує.

- Runtime gate 2 — повторно перевіряє (nodeId, odIndex) проти writeIndexAllowList. Якщо відсутній → audit REJECTED reason=ALLOW_LIST_RUNTIME. Без send. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує.

- Clamp значення до [minClampValue, maxClampValue]. CLAMPED_HIGH чи CLAMPED_LOW зафіксовано в аудиті, якщо clamp спрацював.

- Кодує значення як SDO write чи configured RPDO frame.

- Відправляє frame через transport. APPLIED → audit APPLIED reason=ADVISORY_WRITTEN. При bus-off чи transport-помилці → audit FAILED reason=SEND_ERROR:<деталь>.

Два gates при завантаженні конфігурації, два gates у runtime, плюс clamp. Кумулятивний захист робить випадкове автономне керування структурно неможливим.

# 11. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення в локальний аудит:

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "canopen", "verdict": "APPLIED", "tag": "AXIS.1.RECOMMEND.POS", "nodeId": 33, "odIndex": "0x607A", "proposed": 12345.6, "effective": 12345.6, "reason": "ADVISORY_WRITTEN", "safetyMode": "ADVISORY" }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | ADVISORY_WRITTEN | Advisory write відправлено в allow-listed (nodeId, odIndex). |
| APPLIED | PDO_DECODED | Inbound PDO декодовано в сигнал. |
| APPLIED | SDO_RESPONSE_OK | SDO read response отримано й декодовано. |
| APPLIED | NMT_OPERATIONAL | Node увійшов у NMT operational state. |
| APPLIED | BRIDGE_RECONNECTED | CAN-інтерфейс відновлено після bus-off. |
| APPLIED | CLAMPED_HIGH / CLAMPED_LOW | Значення обмежене перед записом. |
| REJECTED | SHADOW_MODE | Binding у SHADOW; без send. |
| REJECTED | UNBOUND_SIGNAL_TYPE | Тег не має writes:-запису. |
| REJECTED | FORBIDDEN_INDEX_RUNTIME | Runtime gate 1 спіймав forbidden OD-індекс (не має спрацьовувати при коректній конфігурації). |
| REJECTED | ALLOW_LIST_RUNTIME | Runtime gate 2 спіймав un-allow-listed (nodeId, odIndex) (не має спрацьовувати). |
| FAILED | SDO_TIMEOUT:<nodeId> | SDO transaction timed out. |
| FAILED | BUS_OFF | CAN-контролер увійшов у bus-off state. |
| FAILED | EMCY:<errorCode> | Emergency message отримано від ноди. |
| FAILED | SEND_ERROR:<деталь> | Transport-рівнева send-помилка. |

Audit-файл локальний. Operator-side CAN bus tracing (PCAN-View, candump, CANalyzer) залишається source of truth для сирого bus traffic. Bridge audit — для bridge-level decisions, не для bus-level duplication.

# 12. Робочі процедури

## 12.1 Димовий тест з vcan0

Найшвидша наскрізна перевірка використовує Linux virtual CAN:

- Активуйте virtual CAN на host:

``bash    sudo modprobe vcan    sudo ip link add dev vcan0 type vcan    sudo ip link set up vcan0    ``

- Збережіть мінімальну конфігурацію §7.2 у canopen-bridge.yml.

- В іншому shell, згенеруйте тестовий PDO trafic:

``bash    cansend vcan0 1A1#0000000000000000   # TPDO1 від ноди 0x21    ``

- Запустіть CanopenBootstrap (§8).

- Міст отримує frame; CanopenMeasurementInput.readSignals() повертає ProprioceptiveSignal.

## 12.2 Перевірка двоgate-захисту

Корисна тестова послідовність:

- Forbidden index при завантаженні конфігурації. Додайте writes:-binding, що націлюється на 0x6040, і allow-list, що включає 0x6040 для тієї ноди. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException — gate 1 (forbidden list) відхиляє його незалежно від allow-list.

- Allow-list miss при завантаженні конфігурації. Додайте writes:-binding для OD 0x607A, але залиште 0x607A поза writeIndexAllowList[nodeId]. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException — gate 2 ловить його.

- Обидва проходять. Додайте writes:-binding для OD 0x607A і включіть 0x607A в writeIndexAllowList. Завантаження вдається.

- Runtime gate 1. Програмно сконструюйте конфіг, що обходить компактний конструктор (test-only). Спробуйте писати в 0x6040. Стверджуйте, що він кидає в runtime.

- Runtime gate 2. Те ж, що 4, але з un-allow-listed (nodeId, odIndex). Стверджуйте, що runtime кидає.

П'ять тестів, два структурні gates плюс їхні runtime fallbacks. Усі п'ять мають пройти на кожному релізі.

## 12.3 Bus-off recovery

CAN-контролери входять у bus-off після багатьох послідовних transmission failures (electrical fault, controller mismatch). Міст обробляє це:

- Контролер переходить у bus-off; подальші transmissions провалюються.

- Аудит випускає FAILED reason=BUS_OFF.

- Міст чекає сконфігурований backoff і скидає контролер.

- Після успішного reset аудит випускає APPLIED reason=BRIDGE_RECONNECTED.

- NMT operational commands повторно broadcast'ять, щоб привести ноди назад у PDO-active state.

Якщо bus-off повторюється негайно після recovery, дослідіть bus topology — швидше за все wiring fault, termination issue чи mismatched bitrate.

## 12.4 EMCY-обробка

CANopen emergency messages (EMCY) несуть 8-байтовий payload з error code, error register byte і 5 manufacturer-specific bytes. Міст:

- Декодує EMCY-frame при отриманні.

- Випускає AlarmSignal через CanopenEventInput із error code як alarm's reason і severity, мапованою з CiA-301 error register.

- Аудитує FAILED reason=EMCY:<errorCode>.

Нижчі нейрони споживають alarm signal. Міст не вживає дій на самий EMCY — це onboard safety logic drive і operator's safety PLC.

# 13. Cybersecurity і safety posture

CAN-мережі не secure by design. Міст це поважає:

- Жодної CAN-автентифікації. CAN bus security (CAN XL, CANcrypt) поза обсягом. Міст споживає будь-який трафік, що з'являється на шині.

- Жодного bus-level isolation enforcement. Operator's network architecture (VLAN-equivalent bus segmentation, firewall between bus segments) залишається primary.

- Лише локальний аудит. Жодного external network egress. Міст підключається лише до сконфігурованого CAN-інтерфейсу.

- Allow-list — це safety-analysis artefact. Перегляд YAML's writeIndexAllowList показує точно, що AI може advisorily писати. Narrow allow-lists означають коротші safety arguments.

- Жодної заміни cell safety hardware. E-stop buttons, light curtains, safety relays, safety PLCs залишаються primary. Міст їх не замінює.

Для розгортань під IEC 62061 (functional safety of electrical control systems) чи ISO 13849 (safety of machinery — control systems): міст вносить структурний захист (жодних controlword writes, allow-list-bounded other writes), що ці фреймворки визнають. Міст сам по собі не задовольняє жодної SIL чи PL classification.

# 14. Обмеження та подальша робота

- Жодних записів у 0x6040, будь-коли. Структурно. AI-controlled drive arming потребує окремо сертифікований canopen-control міст.

- Один allow-list expansion mechanism. Оператори розширюють allow-list per-deployment; жодного runtime grant. Майбутнє покращення могло б додати audited runtime grant mechanism, якщо use case warrant.

- Жодного CAN FD чи CAN XL. Міст говорить classic CAN 2.0A/B. CAN FD (Flexible Data-rate) і CAN XL не в v1.

- Жодного EDS round-trip. Парсер читає EDS для OD metadata; він не пише modified EDS-файли назад. EDS editing залишається operator tooling.

- Один CAN-інтерфейс на bridge-інстанс. Multi-bus розгортання запускають кілька bridge-інстансів, по одному на інтерфейс, ділячи worker.

- SDO acyclic. Міст видає SDO reads on-demand; cyclic SDO на high rates не підтримується (use PDOs).

# 15. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | ADVISORY. Структурно — AUTONOMOUS відхилено при завантаженні. |
| Типовий режим per-binding | SHADOW. Кожна прив'язка має бути явно підвищена до ADVISORY. |
| Заборонені OD-індекси | 0x6040 (CiA-402 controlword) — hard-coded. Майбутнє розширення через code change. |
| Allow-list | Обов'язковий per-node per deployment. Operator's safety-analysis declaration. |
| Авторитетність блокування | Лише дорадча. Drive-side і safety-PLC-side interlocks залишаються primary. |
| Перевизначення оператора | Не застосовується до bridge writes. |
| Аудит | Локальний JSONL. Жодного дзеркала. Bus tracing (PCAN-View, candump, CANalyzer) залишається source of truth. |
| MoC | Гаряче перезавантаження не підтримується. Зміни allow-list йдуть через operator's MoC. |
| IEC 62061 / ISO 13849 | Міст вносить структурні захисти, що ці фреймворки визнають. Він сам по собі не задовольняє жодної SIL чи PL classification. |

Міст підходить для промислових CANopen-розгортань, де AI-поради мають текти у operator-configured advisory channels, але ніколи прямо arm чи disarm drives, контролювати torque limits чи інакше вживати SIL-classified дій. Двоgate-захист робить цю гарантію стійкою проти необережного майбутнього обслуговування.

# 16. Посилання

- 13-CANOPEN.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- docs/canopen-bridge.md — domain-context компаньйон у репозиторії.

- CAN in Automation (CiA) — https://www.can-cia.org/. Standards body.

- CiA-301 — CANopen application-layer і communication profile.

- CiA-401 — Generic I/O modules device profile.

- CiA-402 — Drives і motion control device profile.

- CiA-418 — Battery modules device profile.

- SocketCAN — https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/can.html. Linux native CAN.

- PEAK PCAN-USB — https://www.peak-system.com/. Cross-platform USB-CAN.

- Kvaser — https://www.kvaser.com/. Cross-platform USB-CAN.

- IEC 62061 — Functional safety of electrical/electronic/programmable safety-related control systems.

- ISO 13849 — Safety of machinery — Safety-related parts of control systems.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).