Побудова моделей з MAVLink та Jneopallium

Посібник користувача

Телеметрія дронів · лише симулятор за замовчуванням · список заборонених повідомлень виконавчих механізмів

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[MAVLink](https://mavlink.io/) (Micro Air Vehicle Link) — це домінуючий комунікаційний протокол для дронів, ground-control станцій і автопілотних систем. Він виник у спільноті open-source UAV близько 2009 року й тепер використовується кожним великим autopilot-стеком — ArduPilot, PX4, Pixhawk — як wire-протокол між автопілотом, telemetry-radio, ground-control станцією (Mission Planner, QGroundControl), companion-комп'ютером (Raspberry Pi із ROS чи кастомним кодом) і будь-яким peer-літаком у swarm'і.

MAVLink — це binary message протокол поверх тонкого транспортного шару. UDP — сучасний дефолт; serial усе ще повсюдний для telemetry-radios; TCP використовується для деяких ground-control-station інтеграцій. Повідомлення несуть стан транспортного засобу (HEARTBEAT, ATTITUDE, GLOBAL_POSITION_INT, BATTERY_STATUS), команди (COMMAND_LONG, COMMAND_INT, SET_MODE) і структуровані події (STATUSTEXT, EVENT).

MAVLink-міст з'єднує Jneopallium з MAVLink-системами — автопілотами, симуляторами (Gazebo + SITL, jMAVSim, Microsoft AirSim) і ground stations. Він підписується на телеметрію через UDP чи TCP, декодує типізовані повідомлення в Jneopallium-сигнали (ProprioceptiveSignal для own-vehicle pose і батареї, PeerObservationSignal для swarm peers, AlarmSignal для status text і подій), і публікує neuron-derived дорадчі рекомендації назад як MAVLink-повідомлення — але лише в симулятор за замовчуванням.

Міст структурно sim-only. Це найсуворіша active-write safety-позиція в каталозі. Два шарові захисти дотримують її:

По-перше, одинадцять MAVLink-типів повідомлень явно заборонено коли simulatorOnly: false. Набір у MavlinkBridgeConfig.FORBIDDEN_WRITE_MESSAGE_TYPES покриває кожне actuator-driving повідомлення в протоколі: COMMAND_LONG, COMMAND_INT, SET_MODE, MANUAL_CONTROL, RC_CHANNELS_OVERRIDE плюс кожен MISSION_* write. Write-binding, що націлюється на будь-яке з цих проти non-sim розгортання, провалює завантаження конфігурації з чітким повідомленням, що називає секції специфікації (§3, §6), які це забороняють.

По-друге, per-tag `AUTONOMOUS` відхиляється, якщо `simulatorOnly: true` не встановлено. Компактний конструктор проходить perTagSafetyMode і кидає, якщо будь-який тег підвищено до AUTONOMOUS, поки simulatorOnly — false. Повідомлення помилки називає binding і секцію специфікації.

Обидва gates незалежні. Немає змінної середовища, немає forceWrite-прапора, немає комбінації прапорів, що обходить обидва. Щоб писати actuator-команди в MAVLink взагалі, ви маєте встановити simulatorOnly: true. У v1 не існує шляху до запису actuator-команд у фізичний автопілот. Контроль фізичного літального апарата потребує окремо сертифікований mavlink-control міст із власним safety case — проект, що включає DO-178C (airborne software certification), MIL-STD-882E (system safety) та operator-side регуляторну взаємодію з відповідною авіаційною владою. Цей міст — не той міст.

Третій шар структурного захисту застосовується до входу: binding, чий `systemId` не з'являється в `expectedSystems` whitelist його connection, відхиляється при завантаженні конфігурації. Це захищає від silent cross-talk на shared UDP-сегментах (поширена operational hazard на полях з кількома літальними апаратами на overlapping radio channels). Друкарська помилка в systemId ловиться при завантаженні з повідомленням, що називає connection і expected list.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, налаштувати міст проти SITL-симулятора чи реального airframe (для read-only телеметрія), спроєктувати swarm-aware моделі з peer observation, перевірити від початку до кінця та зрозуміти регуляторну позицію. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має принаймні базове знайомство з концепціями MAVLink (system/component ids, message families, UDP-default heartbeat).

# 2. Шість правил, які слід засвоїти перш ніж писати код

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0, спеціалізовані для MAVLink:

- Жодного actuator-driving запису в фізичний автопілот, будь-коли. Міст не має шляху записати COMMAND_LONG, SET_MODE, MANUAL_CONTROL чи будь-який з одинадцяти forbidden-типів повідомлень у non-simulator розгортання. Перевірка forbidden-message-list (MavlinkBridgeConfig.FORBIDDEN_WRITE_MESSAGE_TYPES) провалює завантаження конфігурації. Немає комбінації прапорів, що це обходить.

- Блокування мають лише дорадчу авторитетність. HarmVetoSignal може драйверити дорадче STATUSTEXT-повідомлення в симулятор чи в advisory-канал ground-station; він не може тригерити emergency stop на реальному airframe. Aircraft emergency-stop authority живе на самому автопілоті (його failsafe modes) і на operator's manual override RC-каналів — не на цьому мості.

- Перевизначення оператора не застосовується. Міст не пише регуляторного керування. OperatorOverrideSignal ігнорується.

- Кожне опитування, кожна write-спроба й кожен config-load defence-тригер створюють запис аудиту. Записи покривають успішні читання, decoder-збої, expected-systems mismatches у runtime, simulator-only відмови, forbidden-message-type відмови та link state changes (heartbeat timeouts, reconnects). Лише локальний JSONL — operator-side telemetry recording (.tlog-файли у QGroundControl-форматі) залишається відповідальністю оператора.

- Якість поширюється. MAVLink-повідомлення не несуть явного поля якості, але heartbeat-derived link state виставляється як Quality.UNCERTAIN на застарілих повідомленнях (heartbeat не отримано в сконфігурованому вікні) і Quality.BAD коли link drop'нуто повністю. Mapper не вигадує якість з sensor value content.

- Мітки часу настінного годинника походять з джерела. MAVLink-повідомлення несуть time_boot_ms (autopilot uptime) і, у деяких типах повідомлень, time_unix_usec (мікросекунди з epoch). Mapper шанує останній, коли присутній, і перший, коли ні, anchor'ений проти autopilot-uptime-to-wall-clock offset, встановленого при першому отриманому heartbeat. System.currentTimeMillis() використовується лише коли source-мітки часу немає.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Міст використовує Java-записи, java.nio.channels для UDP і java.net.Socket для TCP.

- Maven 3.9 або новіший.

- MAVLink-система, доступна з host. Два шляхи:

- Симулятор — рекомендована стартова точка. ArduPilot SITL (Software In The Loop), PX4 SITL, jMAVSim, Microsoft AirSim чи Gazebo з відповідним autopilot-плагіном. Усі говорять MAVLink нативно через UDP.

- Реальний airframe — для read-only телеметрія. Міст може підписатись на UDP-повідомлення з telemetry radio's serial-to-UDP bridge (на companion-комп'ютері) чи з MAVLink-forwarding ground-station. Запис у реальний autopilot потребує simulatorOnly: false, що структурно відхиляє forbidden message types — корисно лише для advisory-записів у non-actuator теми.

- Ядро мосту компілюється без будь-якої зовнішньої MAVLink Java-бібліотеки. Transport seam (MavlinkTransport) реалізовано проти JDK networking APIs; message encode/decode відбувається в MavlinkSignalMapper проти curated subset of message types. Виробничі розгортання, що хочуть повну MAVLink 2.0 dialect-підтримку, можуть постачати IoMavlinkTransport-адаптер, що використовує io.dronefleet:mavlink чи me.drton:jmavlib, і міст залишається необізнаним.

- Для оперативного розгортання поблизу реальних літальних апаратів: pilot-in-command, airspace authorisation, RC failsafe verification і aviation-authority engagement per the airframe's class. Жодне з цього не є software-залежністю, але всі необов'язкові для будь-якого розгортання в межах RF-діапазону реального airframe.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

MAVLink-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

Зовнішня MAVLink-бібліотека не потрібна. Для розгортань, що хочуть повне офіційне dialect-coverage, додайте io.dronefleet:mavlink у ваш модуль розгортання:

<dependency> <groupId>io.dronefleet</groupId> <artifactId>mavlink</artifactId> <version>1.1.11</version> <scope>runtime</scope> </dependency>

Міст залишається необізнаним з цією залежністю — ваше розгортання постачає кастомний MavlinkTransport-адаптер.

# 5. Архітектура

Міст вводить дванадцять класів у worker.bridge.mavlink:

┌──────────────────────────────────┐ UDP / TCP MAVLink-повідомлення │ MAVLink-endpoint │ ────────────────────────────────┐ │ │ │ │ SITL-симулятор (ArduPilot, │ │ │ PX4, jMAVSim, AirSim) │ │ │ │ │ │ - або - │ │ │ │ │ │ Реальний airframe (READ-ONLY, │ │ │ simulatorOnly=false відхиляє │ │ │ actuator-записи) │ ◀──── advisory-записи ──────────│ │ │ (STATUSTEXT, PARAM_SET │ │ HEARTBEAT, ATTITUDE, │ у non-forbidden типи) │ │ GLOBAL_POSITION_INT, │ │ │ BATTERY_STATUS, STATUSTEXT, │ │ │ COMMAND_ACK, EVENT │ │ └──────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ MavlinkClientService │ │ • per-connection UDP/TCP-транспорт │ │ • heartbeat-tracking на систему │ │ • per-binding decoders │ │ • expected-system whitelist filter │ │ • bounded advisory queue │ │ • runtime forbidden-type re-check │ └─┬───────┬──────────┬─────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────────▼─┐ ┌───▼──────┐ ┌─▼───────────────┐ │ MavlinkTelemetry │ │ Mavlink │ │ MavlinkEvent │ │ Input │ │ SwarmIn │ │ Input │ │ (IInitInput → │ │ (Peer- │ │ (IInitInput → │ │ Proprio / │ │ Observ) │ │ Alarm) │ │ Efficiency) │ │ │ │ │ └───────────────────┘ └──────────┘ └─────────────────┘ ▼ [Стандартний конвеєр Jneopallium] ▼ MavlinkAdvisoryOutputAggregator │ │ AUTONOMOUS-записи ЛИШЕ якщо simulatorOnly:true │ Forbidden message types відхилено в runtime │ ▼ MavlinkClientService.send() │ ▼ MavlinkAuditOutput (JSONL, локально)

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| MavlinkBridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Відхиляє forbidden message types і AUTONOMOUS при завантаженні конфігурації, коли simulatorOnly=false. Валідує systemId проти expectedSystems whitelist. |
| MavlinkBridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| MavlinkTransport | Інтерфейс-стик для тестів. UDP і TCP транспорти. connect / send / setReceiveHandler / close. |
| MavlinkConnectionBinding | Розв'язана connection identity (host, port, transport, expected systems). |
| MavlinkMessageBinding | Розв'язана per-message binding (connection + system id + message type + signal tag). |
| MavlinkSignalMapper | Чисті функції. Декодує MAVLink-повідомлення → типізовані сигнали. Обробляє HEARTBEAT, ATTITUDE, GLOBAL_POSITION_INT, BATTERY_STATUS, STATUSTEXT, EVENT і peer-observation паттерни. |
| MavlinkClientService | Володіє транспортами, per-system heartbeat-tracking, bindings, advisory queue, audit channel, runtime forbidden-type re-check. AutoCloseable. |
| MavlinkTelemetryInput | IInitInput. Дренує PROPRIOCEPTIVE і EFFICIENCY bindings (own-vehicle state і battery). |
| MavlinkSwarmInput | IInitInput. Дренує PEER_OBSERVATION bindings (позиції інших систем у swarm). |
| MavlinkEventInput | IInitInput. Дренує ALARM bindings (STATUSTEXT, EVENT повідомлення). |
| MavlinkAdvisoryOutputAggregator | IOutputAggregator. Кодує типізовані сигнали → MAVLink-повідомлення. Дотримує simulatorOnly re-check на кожному send. |
| MavlinkAuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит. |

# 6. Структурні захисти

MAVLink-міст має найсуворішу active-write safety-позицію в каталозі. Три шарові захисти guards проти випадкових записів у реальний airframe.

Захист 1 — одинадцять forbidden actuator message types. Набір MavlinkBridgeConfig.FORBIDDEN_WRITE_MESSAGE_TYPES містить кожне MAVLink-повідомлення, що драйверить actuator: COMMAND_LONG, COMMAND_INT, SET_MODE, MANUAL_CONTROL, RC_CHANNELS_OVERRIDE, MISSION_ITEM, MISSION_ITEM_INT, MISSION_COUNT, MISSION_CLEAR_ALL, MISSION_SET_CURRENT, MISSION_WRITE_PARTIAL_LIST. Коли simulatorOnly: false, компактний конструктор проходить writes: і кидає IllegalArgumentException для будь-якої binding, що націлюється на одне з цих. Повідомлення винятку називає binding, message type і секції специфікації (§3, §6).

Захист 2 — AUTONOMOUS gated за simulatorOnly. Навіть якщо binding не націлюється на forbidden message type, підвищення будь-якого тегу до AUTONOMOUS потребує simulatorOnly: true. Компактний конструктор проходить perTagSafetyMode і кидає для будь-якого AUTONOMOUS-запису, поки simulatorOnly — false. ADVISORY залишається придатним для non-actuator writes (status text, parameter reads, advisory channels) — gate специфічно на AUTONOMOUS-підвищенні.

Захист 3 — expected-systems whitelist для cross-talk захисту. Кожен ConnectionConfig має список expectedSystems. Кожен systemId binding'а має з'являтись у цьому списку, інакше завантаження конфігурації провалюється. Це ловить найпоширенішу operational hazard на multi-aircraft полях: друкарська помилка в systemId, що silently consumed cross-talk з іншого дрона на тому ж UDP-сегменті. Повідомлення помилки називає expectedSystems connection і mismatching systemId binding.

Перші два захисти про запобігання керування мостом фізичного airframe. Третій — про запобігання випадкового слухання чи дії мосту на неправильний airframe. Разом вони формують safety contract: writes — лише sim, reads — scoped до expected systems.

Це config-load checks. Runtime додає четвертий: MavlinkClientService.send() повторно перевіряє і forbidden message type, і simulatorOnly на кожному виклику, кидаючи, якщо будь-який gate спіймав би це при завантаженні. Це захист в глибину — кожен шар тримається, навіть якщо інші падають.

# 7. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через MavlinkBridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true.

## 7.1 Схема

Конфігурація має вісім ключів верхнього рівня.

- connections — список transport-endpoints (UDP чи TCP), кожен з id, host, port і expectedSystems whitelist.

- simulatorOnly — boolean. За замовчуванням true (конструктор трактує null як true). Коли false, структурні захисти в §6 застосовуються до завантажених writes: і perTagSafetyMode.

- reads — список telemetry-read bindings.

- events — список event-message read bindings.

- writes — список advisory-write bindings.

- audit — шлях до локального JSONL-файлу аудиту.

- perTagSafetyMode — per-binding SHADOW / ADVISORY / AUTONOMOUS (останнє лише з simulatorOnly: true).

- tickInterval — каденс тактів worker'а. За замовчуванням PT0.25S.

## 7.2 Мінімальний приклад — димовий тест SITL

Найменша корисна конфігурація. Підключається до локального ArduPilot SITL через UDP, читає телеметрію з системи 1, без записів, без подій.

connections: - id: "sitl-local" transport: UDP host: "127.0.0.1" port: 14550 expectedSystems: [1] simulatorOnly: true reads: - bindingId: "VEHICLE-POSE" connectionId: "sitl-local" systemId: 1 messageType: "ATTITUDE" signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "DRONE.1.ATTITUDE" - bindingId: "VEHICLE-BATT" connectionId: "sitl-local" systemId: 1 messageType: "BATTERY_STATUS" signalKind: EFFICIENCY signalTag: "DRONE.1.BATTERY" events: [] writes: [] audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/mavlink-audit.jsonl" tickInterval: "PT0.25S"

## 7.3 Приклад, наближений до виробничого — swarm-aware симуляторне розгортання

Більш суттєвий конфіг: three-drone swarm SITL setup, телеметрія від кожного, peer observations across the swarm, status-text alarms і advisory-записи (AUTONOMOUS дозволено, бо simulatorOnly: true).

connections: - id: "sitl-multi" transport: UDP host: "127.0.0.1" port: 14550 expectedSystems: [1, 2, 3] simulatorOnly: true reads: - bindingId: "DRONE1-POSE" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "ATTITUDE" signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "DRONE.1.ATTITUDE" - bindingId: "DRONE1-POS" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "GLOBAL_POSITION_INT" signalKind: PROPRIOCEPTIVE signalTag: "DRONE.1.GLOBALPOS" - bindingId: "DRONE1-BATT" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "BATTERY_STATUS" signalKind: EFFICIENCY signalTag: "DRONE.1.BATTERY" - bindingId: "PEER-2-POS" connectionId: "sitl-multi" systemId: 2 messageType: "GLOBAL_POSITION_INT" signalKind: PEER_OBSERVATION signalTag: "PEER.2.GLOBALPOS" - bindingId: "PEER-3-POS" connectionId: "sitl-multi" systemId: 3 messageType: "GLOBAL_POSITION_INT" signalKind: PEER_OBSERVATION signalTag: "PEER.3.GLOBALPOS" events: - bindingId: "DRONE1-STATUS" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "STATUSTEXT" signalTag: "DRONE.1.STATUS" severityMap: EMERGENCY: "URGENT" ALERT: "URGENT" CRITICAL: "URGENT" ERROR: "HIGH" WARNING: "HIGH" NOTICE: "LOW" INFO: "JOURNAL" DEBUG: "JOURNAL" writes: - bindingId: "ADVISORY-WAYPOINT" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "MISSION_ITEM_INT" signalTag: "DRONE.1.WAYPOINT" - bindingId: "ADVISORY-MODE" connectionId: "sitl-multi" systemId: 1 messageType: "SET_MODE" signalTag: "DRONE.1.MODE" audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/mavlink-audit.jsonl" perTagSafetyMode: ADVISORY-WAYPOINT: AUTONOMOUS ADVISORY-MODE: ADVISORY tickInterval: "PT0.1S"

## 7.4 Довідник полів

connections[].id — bridge's local identifier для connection. Bindings посилаються на connections за id.

connections[].transport — UDP або TCP. UDP — універсальний дефолт у MAVLink ground-station інтеграціях; TCP використовується для деяких bridging-сценаріїв.

connections[].host / port визначають remote endpoint. Для SITL типовий UDP-порт — 14550 (Mission Planner / QGroundControl convention). Кілька SITL-інстансів зазвичай запускаються на 14550, 14551, 14552.

connections[].expectedSystems — whitelist MAVLink system IDs, прийнятих на цій connection. Кожен systemId binding'а має з'являтись тут. Порожній список вимикає whitelist (не рекомендується в жодному operational розгортанні).

simulatorOnly за замовчуванням true, якщо відсутній. Встановлюйте на false лише коли розгортання робить pure read-only телеметрія з реального airframe — і навіть тоді forbidden-message-list check усе ще відхиляє будь-який actuator write при завантаженні конфігурації.

reads[].messageType — MAVLink-ім'я типу повідомлення (наприклад, ATTITUDE, GLOBAL_POSITION_INT, BATTERY_STATUS). Curated subset mapper'а покриває поширені telemetry-типи; розширення на додаткові типи потребує розширення MavlinkSignalMapper.

reads[].signalKind — PROPRIOCEPTIVE (own-vehicle state) або EFFICIENCY (battery, link quality). Для peer-observation entries PEER_OBSERVATION також валідний.

events[].severityMap мапить значення MAVLink STATUSTEXT.severity enum на AlarmPriority. MAVLink severity enum слідує syslog convention (EMERGENCY=0 до DEBUG=7); map транслює в URGENT/HIGH/LOW/JOURNAL Jneopallium.

writes[].messageType — MAVLink message type, який міст відправить. Forbidden-type check відхиляє bindings, що націлюються на будь-який з одинадцяти actuator-типів, якщо simulatorOnly: true не встановлено.

perTagSafetyMode ключі — bindingId. Легальні значення: SHADOW, ADVISORY, AUTONOMOUS. AUTONOMOUS відхилено при завантаженні, якщо simulatorOnly: true не встановлено.

# 8. Підключення Java-сторони

Мінімальний драйвер:

package com.example.uav; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkAdvisoryOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkBridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkEventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkSignalMapper; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkSwarmInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkTelemetryInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mavlink.MavlinkTransport; import java.nio.file.Path; public final class MavlinkBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML. Forbidden-type і AUTONOMOUS rejections відбуваються тут. MavlinkBridgeConfig cfg = MavlinkBridgeConfigLoader.load( Path.of("mavlink-bridge.yml")); // 2. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new MavlinkAuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 3. Будуємо транспорт. Типовий JDK-based транспорт обробляє // UDP і TCP. Виробничі розгортання, що хочуть повну MAVLink 2.0 // dialect-підтримку, постачають адаптер, що делегує в // io.dronefleet:mavlink чи подібне. try (MavlinkTransport transport = new DefaultMavlinkTransport(cfg)) { // 4. Будуємо signal mapper і client service. MavlinkSignalMapper mapper = new MavlinkSignalMapper(cfg); MavlinkClientService svc = new MavlinkClientService( cfg, transport, mapper, audit); // 5. Start: відкриваємо всі connections, реєструємо decoders. // Heartbeat-tracking стартує негайно; перший heartbeat, // отриманий на кожній системі, встановлює wall-clock offset. svc.start(); try { // 6. Будуємо входи. Три за родиною сигналів. MavlinkTelemetryInput tlm = new MavlinkTelemetryInput( "mavlink-tlm", svc); MavlinkSwarmInput swarm = new MavlinkSwarmInput( "mavlink-swarm", svc); MavlinkEventInput events = new MavlinkEventInput( "mavlink-events", svc); // 7. Будуємо агрегатор. Runtime forbidden-type і // simulatorOnly re-checks спрацьовують всередині send(). MavlinkAdvisoryOutputAggregator agg = new MavlinkAdvisoryOutputAggregator(cfg, svc, audit); // 8. Реєструємо в worker'і. worker.registerInput(tlm); worker.registerInput(swarm); worker.registerInput(events); worker.registerOutputAggregator(agg); worker.run(); } finally { svc.close(); } } } } }

Три імплементаційні нотатки варто підкреслити. Три входи за родиною сигналів. Telemetry (PROPRIOCEPTIVE + EFFICIENCY), swarm (PEER_OBSERVATION), events (ALARM з STATUSTEXT/EVENT повідомлень). Розділення дзеркалить, як swarm-aware AI природно категоризує дані: own-state, peer-state, world-events. Heartbeat-tracking автоматичний. Перше HEARTBEAT-повідомлення з кожної системи встановлює time_boot_ms-to-wall-clock offset цієї системи і реєструє систему як live. Подальші читання несуть quality-інформацію, derived from heartbeat freshness. Runtime defence спрацьовує всередині `send()`. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує — захисти 1 і 2 ловлять issues при завантаженні. Під будь-яким шляхом коду, що обходить config check (programmatic construction, serialization round-trips, future refactors), runtime gate усе ще кидає. Захист в глибину.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що читати

Для типового swarm-aware розгортання:

- Own-vehicle attitude з ATTITUDE — pitch, roll, yaw. Одна binding на vehicle.

- Own-vehicle global position з GLOBAL_POSITION_INT — lat/lon/alt. Одна binding на vehicle.

- Own-vehicle battery з BATTERY_STATUS — voltage, current, remaining. Одна binding на vehicle.

- Peer positions з GLOBAL_POSITION_INT з peer systemId і signalKind: PEER_OBSERVATION. Одна binding на peer.

- Status text з STATUSTEXT — autopilot-повідомлення з severity-рівнями. Одна event binding на vehicle.

Для solo-розгортання drop'те peer-binding. Для mission-critical monitoring додайте більше bindings: SYSTEM_STATUS для component health, GPS_RAW_INT для satellite count, RC_CHANNELS для stick positions тощо.

## 9.2 Мапування messageType → signal class

Mapper обробляє curated subset:

| `messageType` | Клас сигналу | Signal kind |
| --- | --- | --- |
| HEARTBEAT | (internal — встановлює link state, не сигнал) | — |
| ATTITUDE | ProprioceptiveSignal | PROPRIOCEPTIVE |
| GLOBAL_POSITION_INT | ProprioceptiveSignal чи PeerObservationSignal (залежно від signalKind) | PROPRIOCEPTIVE / PEER_OBSERVATION |
| LOCAL_POSITION_NED | ProprioceptiveSignal | PROPRIOCEPTIVE |
| BATTERY_STATUS | EnergySignal | EFFICIENCY |
| RADIO_STATUS | EnergySignal (link efficiency proxy) | EFFICIENCY |
| STATUSTEXT | AlarmSignal | ALARM |
| EVENT | AlarmSignal | ALARM |

Для message types, не в цій таблиці, розширте MavlinkSignalMapper у вашому модулі розгортання.

## 9.3 Swarm-aware моделювання

PEER_OBSERVATION signal kind — ключова абстракція для swarm-aware AI. Binding з signalKind: PEER_OBSERVATION виробляє PeerObservationSignal, що несе peer's systemId, position, velocity (якщо доступно) і timestamp. Нижчі нейрони, що міркують про peer state, читають ці сигнали так само, як вони читали б sensor signals — окрім того, що дані про інший airframe.

Три operational нотатки для peer observation:

- Heartbeat staleness застосовується незалежно на peer. Якщо peer 2 перестає heartbeat'ити, сигнали з binding PEER-2-POS стають Quality.UNCERTAIN після сконфігурованого staleness window і Quality.BAD після link timeout. Нижча модель бачить деградацію.

- Whitelist застосовується і до peers. Peer systemId мають з'являтися в expectedSystems. Додавання peer означає оновлення і whitelist connection, і додавання binding.

- Peer observations усе ще на тому ж UDP-сегменті. Міст не ініціює connections до peers; він підписується на той же broadcast traffic. У типових SITL multi-instance setups усі vehicles публікують на тому ж порту; system-id filter робить routing.

## 9.4 Підвищення advisory binding

Для non-actuator writes (advisory STATUSTEXT-повідомлення, PARAM_REQUEST_READ для telemetry-розширення):

- YAML: додайте writes:-запис з non-forbidden message type. Починайте з SHADOW.

- Спостерігайте SHADOW протягом периоду спостереження. Перегляньте JSONL аудиту.

- Підвищіть до ADVISORY. Перезапустіть. Повідомлення течуть у симулятор.

- AUTONOMOUS потребує `simulatorOnly: true`. І навіть тоді, лише для non-forbidden message types коли simulatorOnly: false — але в simulatorOnly: true, усі message types включно з одинадцятьма forbidden розблоковані, бо ніщо не actuate'ить реальний літак.

Forbidden-type правило специфічно про запобігання actuator-записам у реальний airframe. У симуляторному режимі ті ж записи ідуть у simulator process, який можна вбити чи pause без consequence — тож вони розблоковані.

# 10. Алгоритм дорадчого виходу

Коли worker викликає MavlinkAdvisoryOutputAggregator.save(), для кожного сигналу:

- Знаходить write-binding за signalTag. UNBOUND → audit REJECTED reason=UNBOUND_SIGNAL_TYPE. Без send.

- Знаходить per-tag режим безпеки. SHADOW → audit REJECTED reason=SHADOW_MODE. Без send.

- Runtime defence 1 — перевіряє messageType binding'а проти FORBIDDEN_WRITE_MESSAGE_TYPES. Якщо forbidden І simulatorOnly: false → audit REJECTED reason=FORBIDDEN_TYPE_RUNTIME. Без send. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує.

- Runtime defence 2 — перевіряє per-tag режим. Якщо AUTONOMOUS І simulatorOnly: false → audit REJECTED reason=AUTONOMOUS_BLOCKED. Без send. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує.

- Кодує сигнал як MAVLink-повідомлення messageType binding'а через MavlinkSignalMapper.encode().

- Викликає MavlinkClientService.send(connectionId, message). Transport layer відправляє через UDP чи TCP.

- При успіху → audit APPLIED reason=MESSAGE_SENT. При transport-збої → audit FAILED reason=SEND_ERROR:<деталь>.

Немає clamp, немає rate-limit, немає interlock fail-safe — MAVLink-повідомлення — це discrete commands, не continuous values. Простіший алгоритм відображає discrete-message природу протоколу.

# 11. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення в локальний аудит:

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "mavlink", "verdict": "APPLIED", "tag": "DRONE.1.WAYPOINT", "connectionId": "sitl-multi", "systemId": 1, "messageType": "MISSION_ITEM_INT", "reason": "MESSAGE_SENT", "safetyMode": "AUTONOMOUS", "simulatorOnly": true }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | MESSAGE_SENT | Outbound MAVLink-повідомлення відправлено. |
| APPLIED | MESSAGE_DECODED | Inbound message декодовано в сигнал. |
| APPLIED | HEARTBEAT_RECEIVED | Heartbeat від expected system; link state оновлено. |
| APPLIED | BRIDGE_RECONNECTED | Transport відновлено після drop. |
| REJECTED | SHADOW_MODE | Binding у SHADOW; без send. |
| REJECTED | UNBOUND_SIGNAL_TYPE | Тег не має writes:-запису. |
| REJECTED | FORBIDDEN_TYPE_RUNTIME | Runtime check (захист 1) спіймав forbidden type з simulatorOnly=false. |
| REJECTED | AUTONOMOUS_BLOCKED | Runtime check (захист 2) спіймав AUTONOMOUS з simulatorOnly=false. |
| REJECTED | UNEXPECTED_SYSTEM | Inbound message з systemId, не в expectedSystems. |
| FAILED | SEND_ERROR:<деталь> | Transport-помилка під час send. |
| FAILED | DECODE_ERROR:<деталь> | Inbound message не вдалося декодувати. |
| FAILED | LINK_TIMEOUT:<система> | Жодного heartbeat від системи протягом timeout window. |

Audit-файл локальний. Існуюче telemetry recording оператора (QGroundControl .tlog-файли, кастомні flight-data recorders) залишається source of truth для самого MAVLink-трафіку.

# 12. Робочі процедури

## 12.1 Димовий тест з ArduPilot SITL

Найшвидша наскрізна перевірка:

- Встановіть ArduPilot SITL за [ArduPilot docs](https://ardupilot.org/dev/docs/sitl-setup-landingpage.html).

- Запустіть SITL з sim_vehicle.py -v ArduCopter --console. За замовчуванням він слухає UDP 14550.

- Збережіть мінімальну конфігурацію §7.2 у mavlink-bridge.yml.

- Запустіть MavlinkBootstrap (§8).

- Протягом першої секунди міст починає отримувати HEARTBEAT-повідомлення. MavlinkTelemetryInput.readSignals() повертає ProprioceptiveSignal для attitude.

- Перегляньте JSONL аудиту: записи HEARTBEAT_RECEIVED, MESSAGE_DECODED з'являються.

## 12.2 Перевірка структурних захистів

Корисна тестова послідовність:

- Forbidden type при завантаженні конфігурації. Встановіть simulatorOnly: false і додайте writes:-binding для COMMAND_LONG. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException з повідомленням, що називає binding і §3, §6.

- AUTONOMOUS при завантаженні конфігурації. Встановіть simulatorOnly: false і додайте perTagSafetyMode: { BINDING: AUTONOMOUS }. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException.

- Expected-systems mismatch. Встановіть connections[0].expectedSystems: [1, 2] і додайте binding з systemId: 99. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException з повідомленням, що називає connection і expected list.

- Runtime forbidden type. Програмно сконструюйте конфіг, що обходить компактний конструктор (test-only). Викличте svc.send() з forbidden type. Стверджуйте, що він кидає.

Чотири тести, три структурні захисти плюс runtime fallback. Усі чотири мають пройти на кожному релізі.

## 12.3 Перевірка expected-systems cross-talk rejection

Operational tip: на multi-aircraft полях кілька дронів діляться UDP-сегментами. Щоб перевірити, що міст правильно ігнорує cross-talk:

- Сконфігуруйте expectedSystems: [1].

- Запустіть SITL з двома vehicles (system IDs 1 і 2) на тому ж порту.

- Перегляньте JSONL аудиту. Повідомлення з системи 2 виробляють REJECTED reason=UNEXPECTED_SYSTEM-записи і не з'являються в жодному вході.

Якщо ви бачите сигнали, tagged з даними системи 2, whitelist не працює — налагоджуйте перед будь-яким operational розгортанням.

## 12.4 Перевірка heartbeat-based якості

- Запустіть димовий тест (§12.1).

- Підтвердіть, що MavlinkTelemetryInput.readSignals() повертає сигнали з Quality.GOOD.

- Вбийте SITL-процес. Дивіться на LINK_TIMEOUT:1 audit-запис після сконфігурованого staleness window.

- Подальші читання повертають сигнали з Quality.UNCERTAIN, потім Quality.BAD.

- Перезапустіть SITL. Перший heartbeat тригерить BRIDGE_RECONNECTED; якість повертається до GOOD.

Quality propagation — це те, що дозволяє нижчим моделям реагувати на link loss без написання flight-aware коду самими.

## 12.5 Підвищення з sim на реальний airframe (read-only)

Щоб використовувати міст для read-only телеметрії з реального airframe:

- Підтвердіть, що розгортання read-only. Жодних writes:-записів, чи всі writes: націлені на non-forbidden message types.

- Встановіть `simulatorOnly: false`. Це активує структурні захисти проти actuator writes.

- Wire telemetry-only шлях до мосту. Зазвичай: airframe → telemetry radio → ground-station → MAVLink-forwarding до UDP-порту → міст.

- Запустіть і моніторьте. Усі читання працюють нормально. Будь-який actuator write, що спробований, падає до runtime defence й audits як REJECTED.

Міст підходить для read-only AI-моніторингу реальних airframes — структурні захисти гарантують, що жодна actuator-команда не може досягти автопілота. Для closed-loop AI control реальних airframes відповідь залишається: окремо сертифікований mavlink-control міст із власним safety case.

# 13. Cybersecurity і safety posture

MAVLink-розгортання охоплюють широкий діапазон safety-контекстів — від desktop-симуляторів до civil-aviation airframes. Позиція мосту:

- Sim-only за замовчуванням. Кожен actuator-запис потребує simulatorOnly: true. Міст не може випадково командувати реальним airframe.

- Жодного external network egress з мосту. Міст підключається лише до сконфігурованих endpoints. Жодної телеметрії в cloud, жодного auto-update, жодного remote support.

- Audit-only для real-airframe розгортань. Коли розгорнуто read-only на реальному airframe, міст вносить сигнали в AI-міркування, але не може впливати на airframe прямо. AI-рішення течуть через інші мости (advisory file, ground-station alerts, окремі сертифіковані канали).

- Жодної заміни autopilot failsafe modes. Власні failsafe modes автопілота (RTL on low battery, RTL on link loss, geofence enforcement) залишаються primary. AI — supplemental.

- Жодної заміни pilot-in-command. Real-airframe operation завжди має pilot-in-command за aviation regulation. Міст не впливає на цю відповідальність.

Для розгортань у civil airspace під EASA, FAA чи еквівалентними регуляторами: сертифікація airframe і авторизація оператора визначають, що дозволено. Міст вносить структурні захисти, про які турбуються ці регулятори (жодної actuator-write authority), але він сам по собі не становить сертифікації будь-якого роду.

# 14. Обмеження та подальша робота

- Жодного запису в реальні airframes, будь-коли. Структурно. AI-assisted airframe control потребує окремо сертифікований mavlink-control міст.

- Curated subset message types. Mapper обробляє поширені telemetry types, але не повний MAVLink 2.0 dialect. Розширення прямолінійні через mapper extension; framework на місці.

- Жодного serial-транспорту. Лише UDP і TCP. Serial (історичний telemetry-radio дефолт) залишається operator's serial-to-UDP bridge на companion-комп'ютері.

- Жодного signing чи authentication. MAVLink 2.0 підтримує message signing; міст наразі не верифікує signatures чи sign'ує outbound messages. Для розгортань, що це потребують, розширте MavlinkSignalMapper's encode path.

- Один advisory queue на binding. Жодного per-system rate limiting. Для high-rate advisory writes у dense swarms розгляньте per-tick batching на neuron-рівні.

# 15. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | `SIM-ONLY` за замовчуванням. Forbidden-type list (одинадцять actuator message types) і AUTONOMOUS gate, обидва keyed на simulatorOnly. |
| Типовий режим per-binding | SHADOW. AUTONOMOUS потребує simulatorOnly: true для будь-якої binding. |
| Заборонені message types | COMMAND_LONG, COMMAND_INT, SET_MODE, MANUAL_CONTROL, RC_CHANNELS_OVERRIDE плюс кожен MISSION_* write. Одинадцять типів усього. |
| Expected-systems whitelist | Обов'язковий при завантаженні конфігурації. Cross-talk відхиляється в runtime. |
| Авторитетність блокування | Лише дорадча. Autopilot failsafe modes залишаються primary. |
| Перевизначення оператора | Не застосовується до bridge writes; залишається авторитетністю pilot-in-command для самого airframe. |
| Аудит | Локальний JSONL. Жодного дзеркала. Існуюче telemetry recording оператора (.tlog) залишається source of truth для MAVLink-трафіку. |
| MoC | Гаряче перезавантаження не підтримується. Зміни YAML йдуть через MoC оператора. |
| Aviation regulatory | Міст не certify'є жодне розгортання. Airworthiness, airspace authorisation і pilot-in-command requirements — operator і regulatory matters. |

Міст підходить для: simulator-based розробки й валідації swarm AI, read-only AI-моніторингу реальних airframes, ground-station-side AI advisory pipelines і CI/CD pipelines, що валідують AI flight policies проти SITL. Міст не підходить для: closed-loop AI control фізичних airframes, autonomous mission execution без human-in-command чи будь-якого розгортання, що потребувало б сертифікації AI authority over flight controls.

# 16. Посилання

- 12-MAVLINK.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- docs/mavlink-bridge.md — domain-context компаньйон у репозиторії.

- MAVLink — https://mavlink.io/. Specification протоколу.

- ArduPilot — https://ardupilot.org/. Open-source автопілот.

- PX4 — https://px4.io/. Open-source автопілот.

- QGroundControl — http://qgroundcontrol.com/. Cross-platform ground-control станція.

- Mission Planner — https://ardupilot.org/planner/. Primary ground-control станція ArduPilot.

- jMAVLib — https://github.com/DrTon/jMAVlib. Java MAVLink-бібліотека.

- io.dronefleet:mavlink — https://github.com/dronefleet/mavlink. Сучасна Java MAVLink-бібліотека.

- DO-178C — https://www.rtca.org/. Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification.

- MIL-STD-882E — https://en.wikipedia.org/wiki/MIL-STD-882. System safety стандарт.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).