Побудова моделей з FMI/FMU та Jneopallium

Посібник користувача

Симуляційне тестування · цифрові двійники · CI із замкнутим контуром

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[FMI](https://fmi-standard.org/) (Functional Mock-up Interface) — це безкоштовний стандарт обміну динамічними симуляційними моделями. FMU (Functional Mock-up Unit) — це ZIP-контейнер з XML-описом моделі, нативними C-бінарниками для підтримуваних платформ і опціонально вихідним кодом моделі. FMI підтримується 280+ інструментами — Modelica, Simulink, Dymola, OpenModelica, Amesim, GT-SUITE, JModelica, FMPy — що означає: будь-який із них може скомпілювати модель об'єкта, яким керуватиме цей міст.

Для Jneopallium це найважливіший міст у каталозі. Кожна інша специфікація мосту — OPC UA, PLC4X, MQTT, ROS 2, усі вони — посилається на FMI-міст у своїх сценаріях прийому. Це випробувальний стенд. Він дає змогу довести весь конвеєр (вимірювання → ворота безпеки → ворота шкоди → планування → уставки) проти фізично реалістичного симулятора перш ніж жоден провід буде під'єднаний до реального ПЛК чи робота. Міст запускає FMU у тій самій JVM (або принаймні на тій самій машині), що й worker; немає мережі, немає перепідключення, немає якості системи-джерела, що повертається з протоколу.

Міст незвичайний у трьох аспектах. По-перше, "зовнішня система" — спів-розміщена, тож універсальні шість правил фреймворку застосовуються інакше — немає протокольних перепідключень, немає кодів якості, немає розрізнення оператор-vs-блокування через мережу. По-друге, міст має годинник — AS_FAST_AS_POSSIBLE для детермінованості CI, REAL_TIME для демонстрацій hardware-in-the-loop (HIL). По-третє, це єдиний міст, чий шлях запису йде в симулятор, тож стеля безпеки — AUTONOMOUS за замовчуванням — немає реального виконавчого механізму для захисту, а вся суть — тестування з замкнутим контуром.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, парсити modelDescription.xml FMU, налаштувати міст, спроєктувати тест із замкнутим контуром, запустити його як частину mvn verify та інтерпретувати журнал аудиту. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має базове знайомство з FMI co-simulation (життєвим циклом instantiate → setupExperiment → enterInit → exitInit → doStep → terminate).

# 2. Шість правил — переформульовано для симуляційного контексту

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0 застосовуються з трьома помітними спеціалізаціями для FMI:

- Жодних прямих записів у виконавчий механізм поля з виходу нейрона. Конвеєр PlanningNeuron → SafetyGateNeuron → перевірка SafetyMode → перевірка OperatorOverrideSignal → FmuCommandOutputAggregator все ще застосовується. Агрегатор успадковує AbstractBridgeOutputAggregator, тож кожен захист clamp / rate-limit / interlock / override на місці. Різниця: коли відбувається "запис у виконавчий механізм", це модифікує вхідну змінну FMU. Жодна людина не може постраждати; єдине, що стоїть на кону — це відношення сигнал/шум тесту.

- Блокування мають пряму авторитетність. InterlockSignal з tripped=true записує failSafeValue прив'язки незалежно від режиму — корисно для тестування самих ваших нейронів блокування. Симулятор має експонувати вихід "interlock trip", який підключається до нижчого InterlockNeuron; це замикає контур.

- Перевизначення оператора виграє для регуляторного контролю. Корисно для симуляції втручань оператора протягом довготривалих оглядів сценаріїв. OverrideRegistry доступний через aggregator.overrideRegistry() для тестового коду, який хоче інжектувати перевизначення в відомі моменти настінного часу.

- Кожен запис створює запис аудиту. JSONL-аудит — це звіт тесту. Запуск, який не виробляє записів verdict=APPLIED під час 60-секундної симуляції, означає, що драбина безпеки відхилила кожну команду — саме те, що хоче побачити приймальний тест у режимі SHADOW.

- Якість поширюється — але FMU завжди повертає `Quality.GOOD`. Симулятор детерміністичний; немає помилок сенсорів, якщо ви їх не моделюєте. Щоб тестувати поширення якості, сконфігуруйте сам FMU так, щоб він випускав булевий "вихід якості", і прив'яжіть його як другий MeasurementSignal, чию якість виводить ваш нижчий код.

- Мітки часу настінного годинника походять з джерела. У FMI "джерело" — це настінний годинник симулятора в момент doStep. FmuClientService мосту використовує System.currentTimeMillis() для фактичного timestampMs на випущених сигналах — доречно, бо внутрішній час FMU — це симуляційний час (секунди з clock.startTime), а не реальний час.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Інтеграція використовує Java-записи й C API FMI 2.0 / 3.0 через JNA-біндинги.

- Maven 3.9 або новіший.

- Файл FMU. Для першого запуску завантажте опенсорсний тестовий FMU зі [списку інструментів стандарту FMI](https://fmi-standard.org/tools/) або прикладів OpenModelica — еталонний FMU [VanDerPol](https://github.com/modelica/Reference-FMUs) — хороший стартовий варіант.

- Для bootstrap'у вбудованого тестового FMU: нічого. Репозиторій постачає StubFmuDriver — pure-Java модель температури баку, що емулює контракт FMI co-simulation без жодного дотику до нативного бінарника, файлової системи чи ZIP'а FMU. Кожен інтеграційний тест у FmuBridgeIntegrationTest запускається проти неї.

- Для реальних FMU: JNA-адаптер FMI, який ви постачаєте, або javafmi, якщо доступний у вашому реєстрі. Ядро мосту компілюється без будь-чого з цього — усі FMI-виклики проходять через стик FmuDriver.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

FMI-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

Для реального FMU-адаптера додайте JNA у ваш test- або runtime-classpath:

<dependency> <groupId>net.java.dev.jna</groupId> <artifactId>jna</artifactId> <version>5.14.0</version> <scope>test</scope> </dependency>

javafmi теж є опцією, але каденс її релізів непостійний — перевірте перед мерджем.

# 5. Архітектура

Міст вводить десять граничних класів у worker.bridge.fmi:

┌──────────────────────────────────┐ │ FmuClientService │ │ • володіє життєвим циклом FMU │ │ • realCache / boolCache / int │ │ • очікувані записи (буферизовані│ │ до наступного doStep) │ │ • годинник: REAL_TIME або AFAP │ └──────┬───────────────────┬───────┘ │ │ ┌──────────▼─┐ ┌───────▼─────────┐ │ FmuMeasure │ │ FmuEventInput │ │ mentInput │ │ (IInitInput → │ │ (IInitInput│ │ AlarmSignal) │ │ → Measu- │ │ │ │ rement- │ │ │ │ Signal) │ │ │ └────────────┘ └─────────────────┘ ▼ [Стандартний конвеєр Jneopallium — ваша модель під тестом] ▼ FmuCommandOutputAggregator (обгортає AbstractBridgeOutputAggregator) │ │ inner.save() застосовує алгоритм §2.2 │ outer.save() викликає svc.step() після ▼ FmuClientService.setReal() / .setBoolean() ▼ FmuClientService.step() → driver.doStep(t, h) │ ▼ FmuAuditOutput (JSONL)

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| FmiBridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Валідує tolerance >= 0 та stepSize > 0 при конструюванні. |
| FmiBridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| FmuDriver | Інтерфейс-стик для тестів: instantiate / setupExperiment / enterInit / exitInit / getReal / setReal / getBoolean / setBoolean / doStep / terminate / close. |
| FmuModelDescription | Парсить modelDescription.xml з ZIP'а FMU. Виставляє імена змінних, value references, типи та версію FMI. |
| FmuVariableBinding | Розв'язана ідентичність прив'язки (bindingId, fmuVariable, signalTag, valueReference, failSafeValue, rampRate, clamps). Реалізує BridgeBinding. |
| FmuSignalMapper | Чисті функції. Real → MeasurementSignal(Quality.GOOD); Boolean true → AlarmSignal зі сконфігурованою severity. |
| FmuClientService | Володіє життєвим циклом FMU, кешем останніх значень, буфером очікуваних записів і годинником. AutoCloseable — викликає terminate() потім close() на драйвері. |
| FmuMeasurementInput | IInitInput, що випускає один MeasurementSignal на прив'язку reads: з кешу. |
| FmuEventInput | IInitInput, що опитує Boolean event-прив'язки; випускає один AlarmSignal на кожен true прапор. |
| FmuCommandOutputAggregator | IOutputAggregator, що обгортає внутрішній AbstractBridgeOutputAggregator (паттерн декоратора). Внутрішній агрегатор застосовує алгоритм безпеки; зовнішній додає svc.step() після кожного такту. |
| FmuAuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит. |

Два рішення дизайну варто підкреслити. Паттерн декоратора на агрегаторі. Універсальний AbstractBridgeOutputAggregator.save() — final; за контрактом цей алгоритм не може бути перевизначений у середині потоку. Але FMI-мосту потрібно викликати svc.step() після кожного такту, включно з тактами, де не надійшли результати (інакше час симуляції замерзає). Тож FmuCommandOutputAggregator обгортає внутрішній анонімний підклас, який робить роботу безпеки, потім сам реалізує IOutputAggregator.save() для виклику внутрішнього і потім step(). Записи буферизовані. svc.setReal() накопичує очікувані записи в HashMap; наступний svc.step() зливає їх усі в драйвер, потім викликає doStep, потім оновлює кеш. Це означає, що один такт може писати в кілька входів FMU атомарно — FMU бачить одночасний вхідний вектор, який обчислив конвеєр безпеки.

# 6. Опис моделі FMU

Кожен FMU містить modelDescription.xml у своєму корені, що визначає змінні, які експонує симулятор. Перш ніж конфігурувати міст, треба знати:

- ім'я моделі (використовується для інстанціювання FMU);

- імена змінних для кожного входу/виходу, які ви маєте намір прив'язати;

- value references (цілі числа, які внутрішньо використовує FMI C API) — хоча міст розв'язує їх через FmuModelDescription, вам не доводиться вводити їх у YAML;

- версію FMI — 2.0 (домінуюча у виробництві версія) або 3.0 (новіша, менше інструментів підтримують).

Мінімально корисний підмножина modelDescription.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fmiModelDescription fmiVersion="2.0" modelName="TankTemperature"> <CoSimulation modelIdentifier="TankTemperature" canHandleVariableCommunicationStepSize="true"/> <ModelVariables> <ScalarVariable name="tank.T" valueReference="1" causality="output" variability="continuous"> <Real start="20.0" unit="degC"/> </ScalarVariable> <ScalarVariable name="heater.Q" valueReference="2" causality="input" variability="continuous"> <Real start="0.0" unit="W"/> </ScalarVariable> <ScalarVariable name="alarm.over_temperature" valueReference="3" causality="output" variability="discrete"> <Boolean start="false"/> </ScalarVariable> </ModelVariables> </fmiModelDescription>

Ця схема визначає бак з одним неперервним виходом (tank.T), одним неперервним входом (heater.Q) і одним Boolean-виходом тривоги (alarm.over_temperature). Парсер FmuModelDescription мосту виставляє їх як мапу; ви посилаєтесь на них у YAML за іменем, а не за value reference.

# 7. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через FmiBridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true.

## 7.1 Схема

Конфігурація має сім секцій верхнього рівня.

- fmu — шлях до файлу FMU, прапор логування, tolerance.

- clock — режим годинника (REAL_TIME або AS_FAST_AS_POSSIBLE), час початку, розмір кроку в секундах.

- reads — список прив'язок fmuVariable → MeasurementSignal.

- writes — список прив'язок запису signalTag → fmuVariable з повною драбиною безпеки (обмеження, рамп, fail-safe).

- events — список прив'язок Boolean fmuVariable → AlarmSignal.

- audit — шлях до локального JSONL-файлу аудиту та перемикач writeRejectedToAudit.

- perTagSafetyMode — SHADOW / ADVISORY / AUTONOMOUS на bindingId.

## 7.2 Мінімальний приклад — тест температури баку з замкнутим контуром

Найменша корисна конфігурація для CI. Один вхід FMU, один вихід, без подій, годинник AS_FAST_AS_POSSIBLE. Підходить як інтеграційний тест із замкнутим контуром.

fmu: path: "./testdata/tank_temperature.fmu" loggingOn: false toleranceDefined: true tolerance: 1.0e-6 clock: mode: AS_FAST_AS_POSSIBLE startTime: 0.0 stepSize: 0.25 # секунд на симульований такт reads: - bindingId: "TANK-TEMP" fmuVariable: "tank.T" signalTag: "PLANT.TANK01.TEMP" writes: - bindingId: "HEATER-Q" fmuVariable: "heater.Q" signalTag: "PLANT.HEATER01.SP" failSafeValue: 0.0 minClampValue: 0.0 maxClampValue: 50000.0 # Ват events: [] audit: localAuditFile: "./out/fmu-audit.jsonl" writeRejectedToAudit: true perTagSafetyMode: TANK-TEMP: AUTONOMOUS # безпечно — "поле" — це симулятор

## 7.3 Приклад, наближений до виробничого — REAL_TIME-демонстрація з блокуванням

Конфігурація форми HIL-демонстрації: реальний час, обидва неперервні й Boolean-виходи (вихід для телеметрії, тривога для блокування), один вхід нагрівача для запису. Корисно для практичних демонстрацій, де оператор може взаємодіяти з працюючою системою із замкнутим контуром.

fmu: path: "/opt/jneopallium/fmus/tank_temperature.fmu" loggingOn: false toleranceDefined: true tolerance: 1.0e-6 clock: mode: REAL_TIME startTime: 0.0 stepSize: 0.25 # 250 мс на такт reads: - bindingId: "TANK-TEMP" fmuVariable: "tank.T" signalTag: "PLANT.TANK01.TEMP" writes: - bindingId: "HEATER-Q" fmuVariable: "heater.Q" signalTag: "PLANT.HEATER01.SP" failSafeValue: 0.0 rampRateMaxPerSec: 5000.0 # 5 кВт/с максимальний рамп minClampValue: 0.0 maxClampValue: 50000.0 events: - bindingId: "OVERTEMP" fmuVariable: "alarm.over_temperature" signalTag: "PLANT.TANK01.OVERTEMP" severity: URGENT audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/fmu-audit.jsonl" writeRejectedToAudit: true perTagSafetyMode: TANK-TEMP: AUTONOMOUS HEATER-Q: AUTONOMOUS

## 7.4 Довідник полів

fmu.path — це шлях у файловій системі до ZIP'а FMU. Міст не завантажує FMU через HTTP; якщо вам це треба, bootstrap може спочатку завантажити.

fmu.tolerance — це інтеграторська tolerance, яку FMU має використовувати, коли toleranceDefined: true. За замовчуванням 0 з toleranceDefined: false дозволяє FMU використовувати свій внутрішній default. Для більшості інженерних FMU 1.0e-6 — хороша стартова точка — достатньо щільна, щоб бути відтворюваною між запусками, достатньо вільна, щоб симулятор не гальмував.

clock.mode — REAL_TIME або AS_FAST_AS_POSSIBLE. Вибір критичний, і та сама модель повідомить дуже різні властивості стабільності під двома годинниками. CI-тести мають використовувати `AS_FAST_AS_POSSIBLE` — детерміновані, відтворювані байт-ідентичні між запусками за того ж seed (згідно з приймальним сценарієм S12 у 03-FMI-FMU.md). HIL-демонстрації використовують REAL_TIME.

clock.startTime — початковий час симуляції в секундах. Майже завжди 0.0. Не-нуль корисний для відтворення сценарію з контрольної точки.

clock.stepSize — секунди, на які симуляція просувається при кожному doStep. Швидкість тактів worker'а має збігатися: якщо worker тактує з частотою 4 Гц, встановіть stepSize: 0.25. stepSize менший за такт worker'а виробляє under-stepped симуляцію (FMU дрейфує); більший — over-stepped (погляд контролера на світ відстає).

reads[].fmuVariable — це ім'я змінної FMU, оголошене в modelDescription.xml. Міст розв'язує value reference при старті через FmuModelDescription.resolve(name); помилкове ім'я падає швидко.

writes[].failSafeValue — це те, що агрегатор пише, коли спрацьовує InterlockSignal для того ж loopId. Для нагрівача — 0.0 Ват. Для клапана потоку на циркуляційному теплообміннику це може бути мінімальний потік, що не дає теплообміннику закипіти — не нуль. Цим числом володіє інженер з технологічного процесу, навіть коли об'єкт симульований.

writes[].rampRateMaxPerSec — максимальна зміна за секунду, яку дозволяє агрегатор. Більший запитаний крок обмежується й аудитується з reason=RATE_LIMITED. null вимикає обмеження швидкості.

writes[].minClampValue / maxClampValue — жорсткі обмеження. Значення поза діапазоном переміщуються до найближчої межі й аудитуються з reason=CLAMPED_LOW або reason=CLAMPED_HIGH.

events[].severity — одне з JOURNAL, LOW, HIGH, URGENT. За замовчуванням HIGH. Пріоритет AlarmSignal встановлюється з цього; нижчий IndustrialAlarmNeuron може маршрутизувати за ним.

perTagSafetyMode ключі — bindingId. Легальні значення — SHADOW, ADVISORY і AUTONOMOUS. FMI-міст не накладає структурної стелі — AUTONOMOUS дозволено за замовчуванням, бо "поле" — це симулятор. Використовуйте SHADOW для тестів, які мають спостерігати, але не діяти.

# 8. Підключення Java-сторони

Міст не постачається з main-класом. Мінімальний драйвер виглядає так:

package com.example.plant; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmiBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmiBridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuCommandOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuDriver; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuEventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuMeasurementInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.fmi.FmuModelDescription; import java.nio.file.Path; public final class FmuBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML. FmiBridgeConfig cfg = FmiBridgeConfigLoader.load(Path.of("fmu-bridge.yml")); // 2. Парсимо modelDescription.xml FMU. FmuModelDescription desc = FmuModelDescription.parse(Path.of(cfg.fmu().path())); // 3. Конструюємо драйвер. У виробництві це ваш JNA-адаптер // над C API FMI. Для тестів/демонстрацій репозиторій постачає // StubFmuDriver у src/test/java. FmuDriver driver = new YourFmuDriver(Path.of(cfg.fmu().path()), desc); // 4. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new FmuAuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 5. Конструюємо клієнтський сервіс. Initialize виконує // FMI-послідовність ініціалізації та робить перше читання // з кожної змінної. try (FmuClientService svc = new FmuClientService(driver, desc, cfg)) { svc.initialize(); // 6. Будуємо входи та агрегатор. FmuMeasurementInput measIn = new FmuMeasurementInput( "fmu-meas", svc, cfg.reads()); FmuEventInput eventIn = new FmuEventInput( "fmu-events", svc, cfg.events()); try (FmuCommandOutputAggregator agg = new FmuCommandOutputAggregator(svc, cfg, audit)) { // 7. Реєструємо в worker'і. worker.registerInput(measIn); worker.registerInput(eventIn); worker.registerOutputAggregator(agg); worker.run(); } } } } }

Три імплементаційні нотатки варто підкреслити. `svc.initialize()` виконує FMI-послідовність ініціалізації (instantiate → setupExperiment → enterInitializationMode → exitInitializationMode) і робить перше читання з кожної сконфігурованої змінної. Після цього кеш заповнений, і measIn.readSignals() повертає корисні сигнали на самому першому такті. Агрегатор — `AutoCloseable`, хоча FmuCommandOutputAggregator.close() — це no-op — контракт уніфікований через усі мости. Блок try забезпечує чисте завершення FMU при виході worker'а. Порядок має значення: svc.close() — це те, що викликає driver.terminate() потім driver.close(). Невиклик svc.close() тече інстанс FMU, а на деяких реалізаціях FMI залишає файл блокування в каталозі екстракції FMU.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що прив'язувати

Для тесту з замкнутим контуром у CI зазвичай хочеться:

- Одна прив'язка читання на керовану технологічну змінну. Це вхід нейрона-контролера.

- Одна прив'язка запису на маніпульовану змінну. Це вихід з нейрона-контролера.

- Одна-дві прив'язки подій для умов безпеки. Над-температура, над-тиск, прапори відмови сенсора. Вони керують InterlockNeuron.

Опирайтеся бажанню прив'язати кожну змінну, яку експонує FMU. Тест читабельніший, коли список прив'язок відповідає концептуальній структурі керування моделі.

## 9.2 Проєктування FMU

Якщо у вас є контроль над самим FMU (компіляція з Modelica або Simulink), три рекомендації:

- Експонуйте виходи об'єкта, які контролер фактично побачив би, а не внутрішній стан. Суть FMI — тестувати контролер таким, яким він бачить світ. Якщо реальний об'єкт має термопару на стінці баку, FMU має виводити модель термопари — включно з будь-яким лагом чи шумом, які ви можете симулювати — а не ідеальну об'ємну температуру.

- Експонуйте прапори тривог як Boolean-виходи, а не як цілочисельні коди чи float'и вище порогу. FmuEventInput побудований для Boolean-подій; float'и-з-порогами належать у MeasurementSignal плюс нижчий нейрон порівняння.

- Будьте обережні з дискретними подіями. FMI co-simulation має обмежену підтримку подій; якщо ваша модель виробляє високочастотні події (тремтливі реле, швидкі state machines), FMU може повідомити FmiStatus.DISCARD і вимагати меншого stepSize. Міст виставляє не-OK статуси; тести мають стверджувати, що жодного DISCARD не трапляється.

## 9.3 Додавання нової прив'язаної змінної

Триступенева процедура:

- YAML: додайте запис reads: або writes: або events: з унікальним bindingId, точним ім'ям fmuVariable з опису моделі, стабільним signalTag і (для записів) значеннями драбини безпеки.

- Java-нейрони: додайте чи оновіть нейрони, що споживають новий signal tag.

- Перезапустіть. FMI-послідовність init запускається при кожному старті; нова прив'язка розв'язується проти опису моделі.

## 9.4 Написання тесту з замкнутим контуром у CI

Паттерн. Мінімальний @Test:

- Завантажте YAML, що вказує на закомічений тестовий FMU.

- Сконструюйте StubFmuDriver, якщо ваш тест герметичний, або ваш реальний драйвер, якщо ні.

- Побудуйте міст + невеликий набір нейронів під тестом (наприклад, PIDLoopNeuron для нагрівача).

- Тактуйте worker N разів з clock.mode: AS_FAST_AS_POSSIBLE.

- Прочитайте JSONL аудиту й стверджуйте:

- Жодних записів verdict=FAILED.

- Жодного verdict=INTERLOCK_TRIP, якщо тест спеціально не симулює його.

- Останнє значення tank.T в межах tolerance від уставки.

- Опціонально повторіть з тим самим seed і стверджуйте байт-ідентичний вихід аудиту (S12 — детермінований повтор).

Вбудований FmuBridgeIntegrationTest — еталонна реалізація; зверніться до неї за паттернами стверджень.

# 10. Режими годинника — коли який використовувати

Це найважливіший конфігураційний вибір для нового FMI-розгортання.

AS_FAST_AS_POSSIBLE (за замовчуванням):

- svc.step() викликає driver.doStep() і повертається негайно.

- Симуляція просувається так швидко, як може запускати JVM.

- Підходить для CI: 60-секундний симульований сценарій завершується за мілісекунди.

- Детермінований байт-ідентичний між запусками за того ж seed.

- Використовуйте це для кожного автоматизованого тесту.

REAL_TIME:

- svc.step() спить до наступного запланованого моменту настінного часу перед поверненням.

- Симуляція просувається з тією ж швидкістю, що й настінний годинник.

- Підходить для HIL: оператор може взаємодіяти з системою через HMI чи REPL.

- Недетермінований за природою (jitter, планування).

- Використовуйте це для практичних демонстрацій, а не для тестів.

CI-набір, що періодично падає з REAL_TIME, повідомляє про jitter годинника, а не про баг у контролері. Перенесіть його на AS_FAST_AS_POSSIBLE, і flake зникне.

# 11. Алгоритм безпеки на виході

Коли worker викликає FmuCommandOutputAggregator.save(), потік керування виглядає так:

- Зовнішній агрегатор делегує внутрішньому анонімному підкласу AbstractBridgeOutputAggregator.

- Внутрішній запускає універсальний алгоритм §2.2:

- Розбиває результати на блокування, перевизначення та команди.

- Для кожного спрацьованого InterlockSignal: знаходить прив'язки, чий loopId збігається, через bindingsForInterlock(); викликає issueWrite() з failSafeValue прив'язки незалежно від режиму. Аудитує INTERLOCK_TRIP.

- Для кожного OperatorOverrideSignal: оновлює OverrideRegistry для тегу з TTL.

- Для кожної команди (ActuatorCommandSignal):

- Знаходить прив'язку за тегом. UNKNOWN_TAG → аудит REJECTED, без запису.

- Активне перевизначення для тегу → аудит REJECTED reason=OVERRIDE_HOLD.

- SHADOW → аудит REJECTED reason=SHADOW_MODE.

- ADVISORY і (execute=false АБО немає підтвердження оператора) → аудит REJECTED reason=ADVISORY_HOLD.

- Обмежує до [minClampValue, maxClampValue].

- Обмежує швидкість за rampRateMaxPerSec * dt.

- Diff-suppress записів у межах ε від останнього застосованого протягом 5 с.

- Викликає issueWrite(binding, value), який передає в svc.setReal(binding.fmuVariable(), value).

- Аудитує APPLIED (з причиною модифікації, якщо clamp/rate-limit) або FAILED при винятку драйвера.

- Після того, як внутрішній повертається, зовнішній викликає `svc.step(timestampMs)`. Це зливає всі буферизовані записи в драйвер (driver.setReal(vref, value) для кожного), викликає driver.doStep(simTime, stepSize), потім оновлює кеш викликом driver.getReal(vref) / driver.getBoolean(vref) / driver.getInteger(vref) для кожної сконфігурованої змінної.

Крок 3 — це те, що робить FMI-міст унікальним. Кожен інший агрегатор мосту пише асинхронно в мережу; FMI-міст пише і просуває годинник симулятора в одній обмеженій операції. Ось чому doStep відбувається навіть тоді, коли не надійшли результати — інакше час симуляції замерз би.

# 12. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення, відповідно до BridgeAuditRecord (00-FRAMEWORK.md §4):

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "fmi", "verdict": "APPLIED", "loopId": "HEATER-Q", "tag": "PLANT.HEATER01.SP", "proposed": 45000.0, "effective": 45000.0, "reason": "", "safetyMode": "AUTONOMOUS", "evidenceNeurons": ["PIDLoop-1"] }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | (порожньо) | Команда застосована як є до входу FMU. |
| APPLIED | CLAMPED_HIGH / CLAMPED_LOW | Значення прикріплене до межі обмеження. |
| APPLIED | RATE_LIMITED | Крок перевищив rampRateMaxPerSec. |
| APPLIED | DIFF_SUPPRESSED | Значення ідентичне в межах ε до останнього застосованого протягом 5 с; без запису в FMU. |
| REJECTED | UNKNOWN_TAG | Немає прив'язки запису для тегу команди. |
| REJECTED | SHADOW_MODE | Прив'язка в SHADOW. |
| REJECTED | OVERRIDE_HOLD | Активне перевизначення оператора для тегу. |
| INTERLOCK_TRIP | (порожньо) | Спрацьоване блокування записало failSafeValue. |
| FAILED | FMU_EXCEPTION:<деталь> | svc.setReal() кинув FmuException. |
| FAILED | EXCEPTION:<клас> | Інший runtime-виняток на шляху запису. |

Журнал аудиту — це звіт тесту. Чистий запуск показує стабільний потік записів APPLIED; будь-який FAILED чи неочікуваний INTERLOCK_TRIP — це збій тесту.

# 13. Робочі процедури

## 13.1 Перший запуск із замкнутим контуром з StubFmuDriver

Найшвидший шлях до робочого замкнутого контуру, без нативного коду:

- mvn -pl worker package.

- Скопіюйте мінімальну конфігурацію §7.2 у fmu-bridge.yml. Змініть path на будь-що — StubFmuDriver його ігнорує.

- Напишіть bootstrap, що конструює new StubFmuDriver() замість реального драйвера. Сконструюйте in-memory FmuModelDescription, що відповідає іменам змінних заглушки (tank.T, heater.Q).

- Додайте PIDLoopNeuron, сконфігурований з target=60.0, kp=2000, ki=200, tag=PLANT.HEATER01.SP, джерело PLANT.TANK01.TEMP. Підвищіть TANK-TEMP і HEATER-Q до AUTONOMOUS.

- Тактуйте worker. Спостерігайте за JSONL аудиту: протягом ~30 симульованих секунд кеш tank.T має стабілізуватись поблизу 60 °C.

Це сценарій S7 з FmuBridgeIntegrationTest. Тест запускається за мілісекунди; зверніться до його джерела за точним кодом стверджень.

## 13.2 Додавання реального FMU

Для реального файлу FMU:

- Відкрийте ZIP'а FMU і прочитайте modelDescription.xml. Зазначте ім'я моделі, імена змінних і версію FMI.

- Реалізуйте адаптер FmuDriver, що обгортає вашу FMI-бібліотеку (JNA + libfmi або javafmi).

- Побудуйте FmuModelDescription через FmuModelDescription.parse(fmuPath).

- Підключіть як у §8.

- Спочатку протестуйте інстанціювання FMU перш ніж під'єднувати контролер. Невдале інстанціювання зазвичай означає невідповідність платформи — FMU був скомпільований для win64, а ви на linux64. Міст виставляє це як чистий виняток.

## 13.3 Підвищення з SHADOW до AUTONOMOUS

Для FMI-мосту шлях підвищення згорнутий, бо "поле" — це симулятор:

- Спершу запустіть у SHADOW для перевірки, що ваш контролер виробляє розумні команди. Перегляньте JSONL аудиту.

- Підвищте прямо до AUTONOMOUS. Для FMU-мостів немає сходинки ADVISORY — підтвердження оператора в симуляції не додає реальної безпеки, а режим ADVISORY потребує UI підтвердження, який ніхто не хоче будувати для тестування.

## 13.4 Діагностика нестабільного замкнутого контуру

Якщо tank.T коливається або розходиться:

- Перевірте, що clock.stepSize відповідає такту worker'а. Невідповідність — найпоширеніша причина симульованої нестабільності.

- Зменшіть PID-підсилення.

- Перегляньте журнал аудиту на причини RATE_LIMITED або CLAMPED_HIGH/LOW. Контролер з обмеженням швидкості насичується й стає нестабільним.

- Якщо використовуєте режим REAL_TIME, перевірте навантаження хоста. Міст логує попередження, коли такт займає довше за stepSize секунд настінного часу.

# 14. Обмеження та подальша робота

- Немає мульти-FMU-композицій. Один інстанс мосту керує точно одним FMU. Мульти-FMU-сценарії (FMU об'єкта + FMU батареї + FMU інвертора, склеєні Jneopallium'ом) працюють сьогодні шляхом інстанціювання кількох мостів, кожен зі своїм YAML, що ділять той самий worker. Майбутнє покращення — єдиний FmiBridgeConfig, який називає кілька FMU з перехресними посиланнями.

- FMI for Model Exchange не підтримується. Міст реалізує лише co-simulation. ME потребує зовнішнього ODE-розв'язувача та принципово іншого життєвого циклу; це відкрите питання для майбутнього мосту.

- Немає checkpointing. FMI 2.0+ підтримує fmiGetFMUstate / fmiSetFMUstate для знімків симуляції. Міст наразі не виставляє цих. Корисно для оглядів сценаріїв; поза межами v1.

- Немає event-mode для co-simulation. FMI 3.0 розрізняє step-mode від event-mode; міст трактує кожен крок як step-mode. Моделі, які випускають високу щільність подій, можуть виробляти статуси DISCARD, що потребують меншого stepSize.

- Журнал аудиту накопичується швидко. Такт 1 кГц з 10 прив'язками запису виробляє 10 000 рядків аудиту на симульовану секунду. Ротуйте журнал або встановіть audit.writeRejectedToAudit: false для довготривалих оглядів сценаріїв.

# 15. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | AUTONOMOUS. За дизайном — "поле" — це симулятор. |
| Типовий режим per-loop | SHADOW (успадковано від safetyMode(), що повертає SHADOW для незазначених прив'язок). Тести мають явно підвищити до AUTONOMOUS. |
| Авторитетність блокування | Пряма. Корисно для тестування самих ваших нейронів блокування. |
| Перевизначення оператора | Функціонує через aggregator.overrideRegistry(). Корисно для сценарних тестів, що симулюють втручання оператора. |
| Аудит | Один JSONL-рядок на рішення. Схема документована в 00-FRAMEWORK.md §4. |
| Детермінованість | Годинник AS_FAST_AS_POSSIBLE + ідентичний seed + ідентичний FMU = байт-ідентичний журнал аудиту. Потрібен для CI replay (приймальний сценарій S12). |
| Розгортання в реальному світі | Жодного. FMU-міст для тестування. Виробниче розгортання, що з'єднує Jneopallium з живим обладнанням заводу, використовує OPC UA або PLC4X — можливо, з FMU, що запускається паралельно як цифровий двійник через цей міст, проти якого можна перевірити рішення worker'а перш ніж вони потраплять у реальний міст. |

Поширений виробничий паттерн: запускайте OPC UA-міст проти живого обладнання, і запускайте FMI-міст проти цифрового-двійника FMU того ж обладнання, з обома входами, що живлять той самий контролер. Порівнюйте журнали аудиту з двох агрегаторів у пост-обробці для виявлення розходження контролер-модель. FMI-міст — це якір калібрування.

# 16. Посилання

- 03-FMI-FMU.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- Стандарт FMI — https://fmi-standard.org/.

- Modelica Standard Library і еталонні FMU — https://github.com/modelica/Reference-FMUs.

- OpenModelica — https://openmodelica.org/. Безкоштовний Modelica-компілятор, придатний для генерації тестових FMU.

- Каталог FMI-інструментів — https://fmi-standard.org/tools/. Список з 280+ інструментів, що імпортують/експортують FMU.

- javafmi — https://bitbucket.org/siani/javafmi/. Одна Java-FMI-бібліотека; каденс релізів непостійний.

- JNA — https://github.com/java-native-access/jna. Залежність для самостійно зроблених FMI-адаптерів.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).