Побудова моделей з MQTT, Sparkplug B та Jneopallium

Посібник користувача

Уніфікований простір імен IIoT · вихід тільки дорадчий · типізована безпека

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[MQTT](https://mqtt.org/) — це домінуючий протокол publish/subscribe для промислового IoT — легкий, опосередкований брокером, добре підтримуваний на крайових шлюзах. [Sparkplug B](https://sparkplug.eclipse.org/) — це специфікація Eclipse, яка накладає структуру топіків (spBv1.0/<group>/<msg-type>/<edge>/<device>), схему повідомлення Google Protobuf з багатотиповими метриками та модель стану сесії (NBIRTH/NDEATH/DBIRTH/DDEATH/NDATA/DDATA/NCMD/DCMD) поверх MQTT. Sparkplug — це те, на чому стандартизуються більшість сучасних розгортань уніфікованого простору імен; простий MQTT тут підтримується як запасний варіант для нових систем smart-factory та home-IoT, які не говорять мовою Sparkplug.

MQTT-міст позиціонується інакше за OPC UA та PLC4X. Він має лише читання та дорадчий запис. Брокеризовані, з кінцевою консистентністю, мульти-клієнтські топіки — це неправильний субстрат для критично важливих з точки зору безпеки записів керування. Якщо потрібні автономні записи, маршрутизуйте їх через OPC UA або PLC4X. Агрегатор ніколи не публікує в топік DCMD, який запускає реальний виконавчий механізм у полі. Він публікує лише в конфігурований дорадчий простір імен (spBv1.0/<group>/DCMD/<edge>/<device>/advisory/...), на який підписаний HMI оператора. HMI — це людина в контурі.

Структурна стеля — ADVISORY, і вона дотримується у двох місцях: компактний конструктор MqttBridgeConfig відхиляє будь-яке підвищення тегу до AUTONOMOUS під час завантаження, а агрегатор лише розрізняє SHADOW (скинути) та ADVISORY (опублікувати). Жодного шляху коду до AUTONOMOUS не існує.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, налаштувати міст, спроєктувати читання та дорадчий запис, запустити результат проти пісочниці Mosquitto та перевірити його від початку до кінця. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має принаймні базове знайомство з MQTT (QoS, retain, шаблони) та моделлю стану сесії Sparkplug B.

# 2. Шість правил, які слід засвоїти перш ніж писати код

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0, спеціалізовані для MQTT/Sparkplug:

- Жодних прямих записів у виконавчий механізм поля з виходу нейрона. Агрегатор ніколи не публікує в топік DCMD, який керує реальним пристроєм. Кожна схвалена команда публікується в дорадчому топіку в межах advisory_namespace (за замовчуванням advisory); HMI споживає ці топіки й вирішує, чи перетворювати їх на справжні DCMD.

- Блокування не мають прямої авторитетності на стороні MQTT. Оскільки міст не керує жодним виконавчим механізмом безпосередньо, сигнал блокування не має fail-safe значення для запису через MQTT. Авторитетність блокувань живе в мості, який володіє виконавчим механізмом (зазвичай OPC UA або PLC4X). MQTT-міст може переносити стан блокування як дорадчий AlarmSignal для обізнаності HMI.

- Перевизначення оператора не застосовується. Міст не виконує запис регуляторного керування; перевизначення оператора має сенс лише для автономних мостів. MQTT-агрегатор ігнорує OperatorOverrideSignal за дизайном.

- Кожна дорадча публікація створює запис аудиту — прийнята, пригнічена SHADOW, обмежена, скинута через обмежену дорадчу чергу або провалена на транспортному рівні. Аудити записуються в локальний JSONL-файл і опціонально дзеркаляться на конфігурований MQTT-топік аудиту.

- Якість поширюється. Атрибути Sparkplug-метрики (is_historical, is_transient, is_null) стають Quality.UNCERTAIN або Quality.BAD у похідному MeasurementSignal. Пристрій, який щойно оголосив DDEATH, позначає всі свої метрики як Quality.UNCERTAIN до наступного BIRTH. Прості MQTT JSON-повідомлення можуть опціонально нести поле quality, яке мапер шанує.

- Мітки часу настінного годинника походять з джерела. Мітки часу метрик Sparkplug мають пріоритет над System.currentTimeMillis(). Прості MQTT-повідомлення можуть нести опціональне поле ts ISO-8601, яке мапер парсить; за його відсутності міст ставить штамп System.currentTimeMillis() у момент отримання повідомлення.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Інтеграція використовує Java-записи й запечатані типи в залежностях.

- Maven 3.9 або новіший.

- MQTT-брокер, доступний з хоста — Mosquitto, EMQX, HiveMQ Community Edition або будь-який Sparkplug-сумісний брокер (HiveMQ Edge, Cirrus Link MQTT Distributor).

- Для розгортань Sparkplug: Sparkplug-сумісний крайовий емітер (Tahu sample application, шлюз Ignition Edge, Node-RED з node-red-contrib-sparkplug-b або власна Java-програма, що використовує org.eclipse.tahu:tahu-core).

- Ядро мосту компілюється без брокера в classpath — усі MQTT-виклики проходять через стик MqttTransport. Тести інжектують InMemoryMqttTransport, тож набір інтеграції запускається без docker.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

MQTT-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

Worker вже підтягує Eclipse Tahu (org.eclipse.tahu:tahu-core) для кодування Sparkplug B та клієнт HiveMQ MQTT для виробничого транспорту. Жодних додаткових залежностей не потрібно, якщо ви не вирішите замінити транспорти.

# 5. Архітектура

Міст вводить дванадцять граничних класів у worker.bridge.mqtt:

┌───────────────────────────┐ │ MqttClientService │ │ • володіє станом │ │ з'єднання │ │ • BIRTH-кеш на пристрій │ │ • черги на прив'язку │ │ • обмежена дорадча черга │ └─────┬──────────────┬──────┘ │ │ SUBSCRIBE │ │ PUBLISH ───────────────────────────────────────▶│ │◀────────── │ │ ┌──────────────────────┐ │ │ │ MQTT-брокер │ ─── NBIRTH/DBIRTH ────────────│ │ │ (HiveMQ / Mosquitto/ │ │ │ │ EMQX) │ ─── NDATA/DDATA ──────────────▶ │ │ │ │ │ │ │ ─── NDEATH/DDEATH ────────────▶ │ │ │ │ │ │ │ ◀── PUBLISH (advisory) │ │ │ │ лише дорадчий топік │ │ └──────────────────────┘ │ │ ▼ ▼ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ MqttMetricInput │ │ MqttEventInput │ │ (IInitInput → │ │ (IInitInput → │ │ Measurement- │ │ AlarmSignal: │ │ Signal) │ │ DEVICE_OFFLINE, │ │ │ │ BRIDGE_RECONNECT) │ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ▼ [Стандартний конвеєр Jneopallium] ▼ MqttAdvisoryOutputAggregator │ ▼ MqttClientService.publish() (лише дорадчий топік) │ ▼ MqttAuditOutput (JSONL + опц. MQTT-дзеркало)

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| MqttBridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Дотримується стелі ADVISORY при конструюванні. |
| MqttBridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| MqttTransport | Стик для тестів: connect / subscribe / publish / setHandler / isConnected / close. |
| DefaultMqttTransport | Виробниче підключення поверх клієнта HiveMQ MQTT. |
| MqttTopicBinding | Розв'язана ідентичність прив'язки, що використовується сервісом у рантаймі. |
| SparkplugMetricResolver | Мапить топік spBv1.0/group/edge/device/metric+ім'я до id прив'язки. Підтримує посегментні шаблони (+). |
| MqttSignalMapper | Чисті функції: декодування Sparkplug B Protobuf, декодування простого MQTT JSON через jsonPath, екстракція тривог за severity-map. |
| MqttClientService | Володіє транспортом, чергами читання на прив'язку, BIRTH-кешем, обмеженою чергою дорадчих публікацій та каналом аудиту. AutoCloseable. |
| MqttMetricInput | IInitInput, що дренує конфігурований підмножину черг вимірювань кожен такт. |
| MqttEventInput | IInitInput, що дренує чергу подій життєвого циклу мосту (DEVICE_OFFLINE, BRIDGE_RECONNECTED). |
| MqttAdvisoryOutputAggregator | IOutputAggregator. Скидає в SHADOW, обмежує в ADVISORY, публікує в дорадчі топіки, аудитує кожне рішення. НЕ успадковує AbstractBridgeOutputAggregator, оскільки ADVISORY-стеля робить алгоритм автономного запису безпредметним. |
| MqttAuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит плюс опціональний MQTT-канал дзеркалювання. |

Агрегатор тут навмисно відрізняється від AbstractBridgeOutputAggregator, на відміну від PLC4X. Причина: універсальний алгоритм §2.2 моделює драбину SHADOW → ADVISORY → AUTONOMOUS, але цей міст не має сходинки AUTONOMOUS. Немає fail-safe блокувань для запису, немає реєстру перевизначення оператора для консультації, немає обмеження швидкості, бо ми публікуємо рекомендації, а не приводимо в дію значення. Робота агрегатора вужча — скинути в SHADOW, обмежити в ADVISORY, опублікувати, аудитувати. Реалізація лише цього робить код легким для аудиту; структурна стеля дотримується самим записом конфігурації, а не успадкуванням.

# 6. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через MqttBridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження свідомо не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true.

## 6.1 Схема

Конфігурація має дев'ять секцій верхнього рівня.

- connection — URL брокера, id клієнта, clean session, keep-alive, обмеження розміру дорадчої черги.

- security — тип аутентифікації, env-змінні облікових даних, trust store, клієнтський сертифікат.

- sparkplug — прапор активації, group id, edge node id, advisory namespace.

- reads — список прив'язок читання, кожна або адреса метрики Sparkplug, або простий MQTT-топік з jsonPath.

- writes — список прив'язок дорадчого запису. Кожна оголошує дорадчий топік, тег сигналу, який вона споживає, діапазон обмеження та QoS.

- audit — локальний JSONL-файл, опціональний MQTT-топік аудиту, QoS аудиту.

- severityMap — ім'я метрики тривоги Sparkplug → AlarmPriority.

- perTagSafetyMode — SHADOW / ADVISORY на прив'язку. AUTONOMOUS відхиляється при завантаженні.

- tickInterval — каденс тактів worker'а. За замовчуванням PT0.25S.

## 6.2 Мінімальний приклад — димовий тест лише на читання

Найменша корисна конфігурація. Локальний брокер Mosquitto, одна прив'язка читання Sparkplug, без записів. Підходить як перша інтеграційна перевірка.

connection: brokerUrl: "tcp://localhost:1883" clientId: "jneopallium-demo" keepAlive: "PT30S" advisoryQueueSize: 10000 security: type: None sparkplug: enabled: true groupId: "Plant1" edgeNodeId: "Jneopallium-Demo" advisoryNamespace: "advisory" reads: - bindingId: "TIC-101" sparkplugMetric: "Plant1/Edge-Reactor/Reactor1/temperature" signalTag: "PLANT.TIC101.PV" signalKind: MEASUREMENT writes: [] audit: localAuditFile: "/tmp/jneopallium-mqtt-audit.jsonl" tickInterval: "PT0.25S"

## 6.3 Приклад, наближений до виробничого — захищений брокер, дорадчий вихід

Конфігурація форми реального розгортання: TLS-захищений брокер, ім'я користувача/пароль з env, ідентичність Sparkplug edge, вимірювання плюс метрика тривоги на вході, одна дорадча уставка на виході, MQTT-дзеркало аудиту.

connection: brokerUrl: "ssl://broker.plant.local:8883" clientId: "jneopallium-bridge-edge01" cleanSession: false keepAlive: "PT30S" advisoryQueueSize: 10000 security: type: UsernamePassword username: "jneopallium" passwordEnv: "MQTT_PASSWORD" trustStore: "/etc/jneopallium/mqtt-truststore.jks" sparkplug: enabled: true groupId: "Plant1" edgeNodeId: "Jneopallium-Edge-01" advisoryNamespace: "advisory" reads: - bindingId: "TIC-101" sparkplugMetric: "Plant1/Edge-Reactor/Reactor1/temperature" signalTag: "PLANT.TIC101.PV" signalKind: MEASUREMENT - bindingId: "VIBRATION-Z" sparkplugMetric: "Plant1/Edge-Pump/Pump3/vibration_z" signalTag: "PLANT.PUMP3.VIB_Z" signalKind: MEASUREMENT - bindingId: "HIGH-TEMP-ALARM" sparkplugMetric: "Plant1/Edge-Reactor/Reactor1/high_temp" signalTag: "PLANT.TIC101.HIGH" signalKind: ALARM # Простий приклад MQTT (не Sparkplug) - bindingId: "AMBIENT-TEMP" plainMqttTopic: "sensors/ambient/temperature" jsonPath: "$.value" signalTag: "FACILITY.AMBIENT.PV" signalKind: MEASUREMENT writes: - bindingId: "TIC-101-ADV" advisoryTopic: "spBv1.0/Plant1/DCMD/Edge-Reactor/Reactor1/advisory/setpoint_temperature" signalTag: "PLANT.TIC101.SP" sparkplugMetric: "Plant1/Edge-Reactor/Reactor1/setpoint_temperature" minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 qos: 1 audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/mqtt-audit.jsonl" mqttAuditTopic: "spBv1.0/Plant1/DCMD/Edge-Reactor/Jneopallium/audit" mqttAuditQos: 1 severityMap: high_temp: HIGH high_high_temp: URGENT perTagSafetyMode: TIC-101-ADV: ADVISORY tickInterval: "PT0.25S"

## 6.4 Довідник полів

connection.brokerUrl приймає схеми tcp://, ssl://, ws:// та wss://. Виробничі розгортання мають використовувати ssl:// (або wss://) — простий tcp:// підходить лише для лабораторних димових тестів. Міст це не примушує; ревю безпеки об'єкта — так.

connection.advisoryQueueSize обмежує чергу публікацій у пам'яті. Коли брокер повільний або недоступний, дорадчі публікації накопичуються; як тільки досягнуто межі, найстарший запис скидається з verdict=FAILED reason=ADVISORY_QUEUE_FULL. За замовчуванням 10 000 записів. Підкручуйте вгору для високочастотних дорадчих потоків; вниз — на крайових пристроях з обмеженою пам'яттю.

security.type — одне з None, UsernamePassword або ClientCertificate. passwordEnv та clientKeyEnv — це імена змінних середовища, ніколи не вбудовуйте секрет у YAML-файл. Завантажувач конфігурації лише читає ім'я; транспорт читає змінну при старті.

sparkplug.enabled: true активує декодування Sparkplug B для будь-якої прив'язки sparkplugMetric. Якщо false, працюють лише прості MQTT-прив'язки. sparkplug.groupId та sparkplug.edgeNodeId визначають власну ідентичність Sparkplug мосту для будь-яких дорадчих публікацій — міст не оголошує себе як Edge Node (немає NBIRTH від мосту), він просто використовує ідентичність для побудови дорадчих топіків.

sparkplug.advisoryNamespace — це сегмент, що відрізняє дорадчі топіки DCMD від виробничих топіків DCMD. За замовчуванням advisory. Виберіть значення, з яким HMI погоджується; міст не примушує конкретну конвенцію.

reads[].sparkplugMetric — це чотирисегментний шлях group/edge/device/metric. Кожен сегмент може бути + для шаблону одного рівня. Приклад: Plant1/Edge-Pump/+/temperature_* зв'язує метрику temperature_* кожного насоса в Plant1. Шаблони + зіставляються через SparkplugMetricResolver; розв'язувач мапить фактичні (group, edge, device) вхідного повідомлення назад до id прив'язки для постановки в чергу.

reads[].plainMqttTopic — це простий MQTT-топік з опціональними MQTT-шаблонами (+, #). Прості MQTT-прив'язки потребують jsonPath (невеликий вираз доступу через крапки/індекси, як $.value, $.temperature.current, $.sensors[0].pv); мапер застосовує його до JSON-повідомлення.

reads[].signalKind — MEASUREMENT (числове — виробляє MeasurementSignal) або ALARM (булеве — виробляє AlarmSignal, якщо ім'я метрики є в severityMap). За замовчуванням MEASUREMENT.

writes[].advisoryTopic — це повний MQTT-топік, у який публікує агрегатор. Немає обмеження, що він знаходиться в межах advisory namespace; міст довіряє YAML. За конвенцією, кожен запис має містити /<advisory_namespace>/ у шляху.

writes[].sparkplugMetric, коли встановлено, змушує агрегатор випускати Sparkplug B-кодоване повідомлення (одна метрика з ім'ям за цим шляхом). Коли null, повідомлення — це простий JSON. Кодування Sparkplug потребує sparkplug.enabled: true.

writes[].minClampValue / maxClampValue — це діапазон обмеження. Значення поза діапазоном переміщується до найближчої межі й аудитується з reason=CLAMPED_LOW або reason=CLAMPED_HIGH. null вимикає цей бік обмеження.

writes[].qos — це MQTT-публікаційний QoS (0, 1 або 2). За замовчуванням 1. Міст мовчки ігнорує невалідні значення й відкочується до 1.

severityMap ключі — це Sparkplug-метричні імена (листовий сегмент, а не повний шлях); значення — JOURNAL, LOW, HIGH або URGENT. Мапер перевіряє кожну вхідну булеву метрику проти мапи; значення true, чиє ім'я з'являється, випускає один AlarmSignal зі сконфігурованим пріоритетом.

perTagSafetyMode ключі — це bindingId. Єдині легальні значення — SHADOW та ADVISORY. AUTONOMOUS відхиляється з IllegalArgumentException при завантаженні — це структурна стеля. Незазначені прив'язки за замовчуванням мають режим SHADOW.

# 7. Стан сесії Sparkplug

Sparkplug-сумісне розгортання залежить від моделі стану сесії. Міст відстежує її так:

- `NBIRTH` — Edge Node оголошує себе. Міст наразі не виробляє сигналів метаданих метрики; BIRTH встановлює edge як живий у внутрішньому кеші. Подальші повідомлення NDATA валідні.

- `DBIRTH` — Device оголошує себе під edge node. Така ж обробка — реєструє пристрій як живий; подальші DDATA валідні; метадані метрик (тип, аліас) кешуються, щоб майбутні DDATA могли бути декодовані.

- `NDATA` / `DDATA` — Оновлення даних. Кожна числова метрика, що відповідає прив'язці, стає MeasurementSignal з Quality.GOOD (або UNCERTAIN, якщо метрика несе is_historical=true). Кожна булева метрика, що відповідає прив'язці й присутня в severityMap, стає AlarmSignal.

- `DDEATH` — Пристрій відключився. Усі кешовані метрики цього пристрою позначаються Quality.UNCERTAIN до наступного DBIRTH. Міст випускає один AlarmSignal(LOW, DEVICE_OFFLINE) у чергу подій.

- `NDEATH` — Edge Node відключився. Усі пристрої під цим edge обробляються як DDEATH.

- `NCMD` / `DCMD` — Топіки команд. Міст не підписується на них — це записи, що походять від оператора/контролера. Міст публікує лише в дорадчі варіанти.

Міст наразі не виставляє події DBIRTH/DDEATH як окремі сигнали, окрім тривоги DEVICE_OFFLINE. Нижчі нейрони, які піклуються про життєвий цикл пристрою, можуть підписатися на чергу подій через MqttEventInput.

# 8. Підключення Java-сторони

Міст не постачається з main-класом — це набір компонентів, які ви підключаєте до завантаження вашого worker'а. Мінімальний драйвер виглядає так:

package com.example.plant; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.DefaultMqttTransport; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttAdvisoryOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttBridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttEventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttMetricInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttSignalMapper; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.mqtt.MqttTransport; import java.nio.file.Path; import java.util.List; public final class MqttBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML (FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true, AUTONOMOUS відхилено). MqttBridgeConfig cfg = MqttBridgeConfigLoader.load(Path.of("mqtt-bridge.yml")); // 2. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new MqttAuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 3. Будуємо транспорт. У виробництві це DefaultMqttTransport // поверх клієнта HiveMQ; тести інжектують InMemoryMqttTransport. MqttTransport transport = new DefaultMqttTransport(cfg); // 4. Будуємо мапер сигналів і клієнтський сервіс. MqttSignalMapper mapper = new MqttSignalMapper(cfg); MqttClientService svc = new MqttClientService(cfg, transport, mapper, audit); // 5. Стартуємо з'єднання й підписуємось на кожну прив'язку читання. // Ідемпотентно; подальші перепідключення автоматично репідписуються. svc.start(); try { // 6. Будуємо входи. Передаємо список id прив'язок, сигнали яких // ви хочете дренувати на кожному такті. List<String> measBindings = cfg.reads().stream() .filter(r -> r.signalKind() == MqttBridgeConfig.ReadSignalKind.MEASUREMENT) .map(MqttBridgeConfig.ReadBindingConfig::bindingId) .toList(); MqttMetricInput metricIn = new MqttMetricInput("mqtt-meas", svc, measBindings); MqttEventInput eventIn = new MqttEventInput("mqtt-events", svc); // 7. Будуємо агрегатор. Лише SHADOW/ADVISORY; AUTONOMOUS // уже відхилено записом конфігурації. MqttAdvisoryOutputAggregator agg = new MqttAdvisoryOutputAggregator(svc, audit); // 8. Реєструємо в worker'і. worker.registerInput(metricIn); worker.registerInput(eventIn); worker.registerOutputAggregator(agg); worker.run(); } finally { svc.close(); } } } }

Три моменти варто підкреслити. По-перше, `svc.start()` робить підписку, а не connect(). Клієнтський сервіс володіє викликом connect транспорту, підписується на топік кожної прив'язки й реєструє обробник повідомлень в одному методі. Це єдиний виклик методу, який вам потрібно зробити, щоб підняти вхід. По-друге, той самий приймач аудиту спільний для сервісу й агрегатора. Помилки декодування на вході (повідомлення Sparkplug, що не парситься) і рішення на виході (кожна дорадча публікація, кожне SHADOW-скидання) лягають в один JSONL-файл. По-третє, `AutoCloseable` не опціональний — залишення клієнта HiveMQ відкритим після виходу з процесу може залишити висячу сесію брокера, яка заважає наступному connect протягом keep-alive інтервалу. Завжди обгортайте в try-with-resources або викликайте svc.close() у finally.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що прив'язувати на вході

Корисний тест: прив'язуйте кожну метрику Sparkplug, яку ви хочете, щоб нейрон споживав, а не кожну метрику, яку несе брокер. Розгортання Sparkplug часто експонують сотні метрик на один edge node; підписка на всі з них у мості марно витрачає смугу брокера й купу JVM. MQTT-брокер обробляє мультиплексування — ваш список прив'язок є контрактом мосту з рештою worker'а.

Посегментні шаблони (+) корисні, коли кількість пристроїв велика, але однорідна: Plant1/Edge-Pump/+/vibration_z зв'язує метрику вібрації кожного насоса з одним id прив'язки. SparkplugMetricResolver розв'язує фактичні (group, edge, device) вхідного повідомлення назад до id прив'язки для постановки в чергу; результуючий MeasurementSignal має signalTag прив'язки плюс ідентичність пристрою, вбудовану як inputName, щоб нижчі нейрони могли дезамбігуувати.

Для простого MQTT віддавайте перевагу структурованому JSON-повідомленню з явними полями value та опціональними ts / quality перед голим скаляром. Вираз jsonPath підтримує доступ через крапки ($.value), індексований доступ ($.sensors[0].pv) та вкладені об'єкти. Масиви за межами першого індексу потребують явного індексування — селектора * немає.

## 9.2 Додавання нового сенсорного каналу

Триступенева процедура для входу:

- YAML: додайте запис reads: з унікальним bindingId, шляхом метрики Sparkplug або простим MQTT-топіком, стабільним signalTag згідно вашої ISA-95-конвенції та (для простого MQTT) jsonPath.

- Java-нейрони (опціонально): додайте нейрон, що споживає MeasurementSignal зі сконфігурованим signalTag. Якщо пропустите цей крок, сигнал тече в мережу, але далі по ланцюгу нікуди.

- Перезапустіть worker. Міст підписується на нові топіки при старті; зміни YAML не підхоплюються наживо.

Міст підписується на прив'язку. Додавання 50 прив'язок проти одного edge node створює 50 підписок; сучасні брокери обробляють тисячі підписок на клієнта без проблем.

## 9.3 Додавання нового дорадчого запису

Процедура:

- YAML — прив'язка запису. Додайте запис writes:. Виберіть advisoryTopic так, щоб був присутній сегмент /<advisory_namespace>/ — HMI підпишеться на цей namespace. Установіть minClampValue та maxClampValue на правдоподібні інженерні межі, хоча вони й не є межами безпеки — HMI є рівнем безпеки, але розумні обмеження уникають надсилання 9999999 через помилку.

- YAML — починайте з SHADOW. perTagSafetyMode: { TIC-101-ADV: SHADOW }. Кожна порада буде аудитуватися як REJECTED reason=SHADOW_MODE, фіксуючи, що б міст опублікував.

- Запустіть. Перегляньте JSONL аудиту. Підтвердіть, що запропоновані дорадчі значення розумні.

- Підвищіть до ADVISORY. Змініть YAML, перезапустіть. Поради тепер публікуються. HMI їх бачить; оператор вирішує, чи перетворювати будь-яку на справжній DCMD.

- Залишайтеся в ADVISORY. На цьому мості немає сходинки AUTONOMOUS. Якщо розгортанню потрібне автономне керування, це інший міст — OPC UA або PLC4X — зі своєю прив'язкою запису до виконавчого механізму.

## 9.4 Обробка тривог

Міст виробляє два чітко різних канали тривог:

- Метрики тривог Sparkplug — булеві метрики, чиє ім'я з'являється в severityMap. Коли надходить DDATA з такою метрикою, встановленою в true, мапер випускає один AlarmSignal зі сконфігурованим AlarmPriority й тегом, похідним від імені метрики. Стан зберігається: метрика тривоги залишається "активною", доки міст не побачить DDATA з тією ж метрикою, встановленою в false.

- Події життєвого циклу — тривоги рівня мосту: DEVICE_OFFLINE (LOW) на DDEATH, BRIDGE_RECONNECTED (LOW) після перепідключення транспорту. Вони надходять з MqttEventInput, а не з MqttMetricInput.

Підключіть обидва входи до вашого worker'а; тривоги з обох потоків течуть до того ж IndustrialAlarmNeuron, якщо такий є. Два канали тримаються окремо на рівні входу, щоб джерело було легко атрибутувати.

# 10. Алгоритм дорадчого виходу

Коли worker викликає MqttAdvisoryOutputAggregator.save(List<IResult>, long, long, IContext), агрегатор робить наступне у цьому порядку:

- Для кожного IResult, чий сигнал — SetpointSignal:

- Знаходить прив'язку за тегом через MqttClientService.findWriteByTag(tag). Якщо null → аудит REJECTED reason=UNBOUND_SIGNAL_TYPE. Без публікації.

- Знаходить per-binding режим безпеки. Якщо SHADOW → аудит REJECTED reason=SHADOW_MODE. Без публікації.

- Обмежує значення до [minClampValue, maxClampValue]. Якщо обмеження спрацювало, reason аудиту буде CLAMPED_LOW або CLAMPED_HIGH.

- Кодує значення: повідомлення Sparkplug B Protobuf, якщо встановлено writes[].sparkplugMetric, інакше простий JSON-об'єкт {"tag": "...", "value": 47.3, "ts": "2026-05-14T12:00:00Z"}.

- Ставить у чергу на обмежену дорадчу чергу. Якщо повна → аудит FAILED reason=ADVISORY_QUEUE_FULL. Без публікації.

- Публікує через MqttTransport.publish(advisoryTopic, payload, qos, false). При успіху → аудит APPLIED reason=ADVISORY_PUBLISHED (з причиною модифікації від обмеження, якщо застосовно). При збої транспорту → аудит FAILED reason=PUBLISH_ERROR:<деталь>.

- Для кожного IResult, чий сигнал — ActuatorCommandSignal:

- Розглядаються лише команди з execute=true — інакше аудит REJECTED reason=EXECUTE_FALSE.

- Той самий алгоритм, що й для SetpointSignal, далі.

- Для кожного IResult, чий сигнал — TransparencyLogSignal:

- Якщо сконфігуровано audit.mqttAuditTopic, кодує як JSON і публікує туди з audit.mqttAuditQos. Best-effort; збої логуються, але не аудитуються повторно (MQTT-дзеркало SOC є audit-of-the-audit, а локальний JSONL — джерело істини).

- Завжди також пише локальний JSONL-запис незалежно від результату MQTT-дзеркала.

На цьому мості немає блокувань, реєстру перевизначення оператора, обмеження швидкості, пригнічення дублікатів. Простіший алгоритм відображає простішу авторитетність — міст публікує рекомендації для людського споживача, а не керує виконавчим механізмом.

# 11. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення, відповідно до схеми BridgeAuditRecord фреймворку (00-FRAMEWORK.md §4):

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "mqtt", "verdict": "APPLIED", "tag": "PLANT.TIC101.SP", "proposed": 105.0, "effective": 100.0, "reason": "CLAMPED_HIGH", "safetyMode": "ADVISORY", "evidenceNeurons": ["Setpoint-12"] }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | ADVISORY_PUBLISHED | Порада успішно опублікована в брокер. |
| APPLIED | CLAMPED_HIGH / CLAMPED_LOW | Значення обмежене перед публікацією; публікація вдалася. |
| REJECTED | SHADOW_MODE | Прив'язка в режимі SHADOW; без публікації. |
| REJECTED | EXECUTE_FALSE | ActuatorCommandSignal з execute=false. |
| REJECTED | UNBOUND_SIGNAL_TYPE | Тег схваленого сигналу не має запису writes:. |
| FAILED | ADVISORY_QUEUE_FULL | Дорадча черга на advisoryQueueSize; найстарший скинутий. |
| FAILED | PUBLISH_ERROR:<деталь> | Помилка транспорту під час публікації. |
| FAILED | DECODER_ERROR:<деталь> | Вхідне Sparkplug або JSON-повідомлення не вдалося декодувати. |
| APPLIED | BRIDGE_RECONNECTED | Транспорт перепідключений; випущено в канал подій. |

Збої запису аудиту (повний диск, відкликані дозволи) ізолюються згідно з S5 фреймворку: міст продовжує працювати в деградованому режимі й виставляє MqttAuditOutput.isDegraded() == true для моніторингу.

Коли audit.mqttAuditTopic встановлений, кожен запис також публікується в брокер зі сконфігурованим QoS. Дзеркало — best-effort; недоступність брокера не зупиняє локальний аудит.

# 12. Робочі процедури

## 12.1 Димовий тест проти локального Mosquitto

Найшвидший шлях до робочого мосту:

- Запустіть брокер: docker run --rm -p 1883:1883 eclipse-mosquitto:2 mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf.

- Скопіюйте мінімальну конфігурацію §6.2 в mqtt-bridge.yml. Налаштуйте brokerUrl на tcp://localhost:1883.

- Запустіть MqttBootstrap згідно §8.

- З окремого терміналу опублікуйте Sparkplug DBIRTH, а потім DDATA. Найпростіший спосіб — використати Tahu sample app або потік Node-RED з node-red-contrib-sparkplug-b. Для швидкого тесту використайте mosquitto_pub для публікації JSON-повідомлення в просту MQTT-прив'язку:

``bash    mosquitto_pub -h localhost -t 'sensors/ambient/temperature' \                  -m '{"value": 23.5, "ts": "2026-05-14T12:00:00Z"}'    ``

- Наступний виклик metricIn.readSignals() повертає MeasurementSignal(value=23.5).

## 12.2 Перевірка поширення device-offline

Стан сесії Sparkplug — найскладніша частина для перевірки. Процедура:

- Запустіть міст і Sparkplug-емітер. Підтвердіть, що NBIRTH, DBIRTH, потім DDATA виробляють MeasurementSignal.

- Вбийте емітер. Після таймауту keep-alive брокер публікує NDEATH/DDEATH (механізм last-will, що його вимагає Sparkplug).

- Міст випускає AlarmSignal(LOW, DEVICE_OFFLINE) на каналі подій.

- Продовжуйте виконання. Брокер може мовчати деякий час.

- Перезапустіть емітер. Слідують NBIRTH/DBIRTH; наступне DDATA знову виробляє сигнали.

Якщо крок 3 не відбувається, перевірте конфігурацію last-will емітера. Sparkplug потребує конкретного формату last-will; деякі бібліотеки не встановлюють його за замовчуванням.

## 12.3 Підвищення прив'язки з SHADOW до ADVISORY

- Працюйте протягом періоду спостереження в SHADOW. Перегляньте JSONL аудиту: кожна порада має з'являтися з verdict=REJECTED reason=SHADOW_MODE. Перевірте, що значення розумні.

- Підтвердіть з оператором і командою HMI, що дорадчий топік і схема повідомлення відповідають їхній підписці.

- Зупиніть worker. Відредагуйте YAML: змініть perTagSafetyMode прив'язки на ADVISORY.

- Перезапустіть. Наступні поради публікуються. HMI починає отримувати рекомендації.

На цьому мості немає підвищення ADVISORY → AUTONOMOUS. Це за дизайном.

## 12.4 Діагностика поради в черзі, але не опублікованої

Запис аудиту verdict=FAILED reason=ADVISORY_QUEUE_FULL означає, що відставання публікації досягло межі. Причини в порядку спадання частоти:

- Брокер офлайн. Перевірте MqttTransport.isConnected(); перепідключення автоматичне, але може зайняти секунди.

- Брокер повільний. Виробничі брокери інколи дроселюють; перевірте метрики на стороні брокера.

- Межа дорадчої черги занадто низька для швидкості емісії моделі. Підкрутіть connection.advisoryQueueSize вгору.

Міст не повторює скинуті поради. На момент, коли черга відновлюється, дані вже застарілі; випуск вчорашньої поради заплутав би HMI.

# 13. Обмеження та подальша робота

- Немає стелі `AUTONOMOUS`. Структурно. Якщо розгортанню колись знадобиться автономний контроль через MQTT, правильна відповідь — окремо обмежений, окремо аудитований міст зі своїми структурними захистами — а не флаг-флоп на цьому.

- Немає структурної валідації ідентичності пристрою. Неправильно сконфігурований shadow-клієнт з обліковими даними брокера може публікувати в той самий дорадчий топік, у який пише міст. Міст аудитує свої власні записи, але не може перешкодити паралельним записувачам. MQTT ACL на рівні об'єкта — єдиний захист.

- Кінцева консистентність. Підписник може не отримати останню пораду протягом сотень мілісекунд при навантаженні. Підходить для анотацій HMI та dashboard'ів, небезпечно для замкнутого керування. Це властивість MQTT, а не обмеження мосту.

- Немає quality-from-stale-data. Прив'язка, чиє останнє оновлення прийшло годину тому, все ще випускає Quality.GOOD. Якщо вам потрібна застарілість як невизначеність, обгорніть MqttMetricInput нейроном, що перевіряє мітку часу сигналу.

- Простий MQTT-режим мінімальний. Лише один вираз jsonPath на прив'язку. Для багатших мапувань (кілька полів на повідомлення, валідація схеми) точкою розширення є власний підклас MqttSignalMapper.

# 14. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | ADVISORY. Структурна — AUTONOMOUS відхилено при завантаженні конфігурації. |
| Типовий режим per-binding | SHADOW. Кожна прив'язка має бути явно підвищена до ADVISORY. |
| Авторитетність блокування | Немає на стороні MQTT. Використовуйте OPC UA або PLC4X для блокувань виконавчих механізмів. |
| Перевизначення оператора | Не застосовується; дорадчі мости не пишуть регуляторне керування. |
| Аудит | Один JSONL-рядок на рішення плюс опціональний MQTT-топік дзеркала. |
| MoC | Гаряче перезавантаження не підтримується. Зміни YAML йдуть через MoC об'єкта. |
| Довіра брокеру | Брокер — це межа довіри. Використовуйте TLS у виробництві; використовуйте ACL брокера для обмеження того, хто може писати в дорадчі топіки. |

Для замкнутого керування виконавчими механізмами поля маршрутизуйте через мости OPC UA або PLC4X, обидва з яких є AUTONOMOUS-сумісні per-loop з повною драбиною clamp / rate-limit / interlock / override, дотриманою перед будь-яким записом. MQTT-міст — це канал рекомендацій від когнітивного рівня до людини-оператора; HMI — це сторож.

# 15. Посилання

- 02-MQTT-SPARKPLUG.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- docs/mqtt-bridge.md — компаньйон domain-context у репозиторії.

- MQTT — https://mqtt.org/.

- Специфікація Sparkplug B — https://sparkplug.eclipse.org/specification/.

- Eclipse Tahu (Java-реалізація Sparkplug B) — https://github.com/eclipse-tahu/tahu.

- HiveMQ MQTT client — https://github.com/hivemq/hivemq-mqtt-client.

- Брокер Mosquitto — https://mosquitto.org/.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).